国际标准分类号ICS

中国标准文献分类号CCS

中国石油和化工勘察设计协会团体标准

T/HGJ XXXXX-202Y

丙烯酸及酯工厂设计规范

Standard for design of acrylic acid and acrylic ester plant

（征求意见稿）

20YY-MM-DD发布	        						20YY-MM-DD实施

中国石油和化工勘察设计协会发布

中国石油和化工勘察设计协会标准

丙烯酸及酯工厂设计规范

Standard for design of acrylic acid and acrylic ester plant

T/HGJ XXXXX-202Y

主编单位：中石油吉林化工工程有限公司

批准部门：中国石油和化工勘察设计协会

施行日期：202X年XX月XX日

XX出版社

# 前    言

本规范根据中国石油和化工勘察设计协会《关于印发2023年第4批团体标准制订项目计划的通知》（中石化勘设协〔2023〕69号）的要求，中国石油和化工勘察设计协会工艺系统设计专业委员会负责组织，由中石油吉林化工工程有限公司会同有关单位组成规范编写组共同编制完成。

本规范已将发布文件和标准有关信息在全国团体标准信息平台（http://www.ttbz.org.cn）信息公开。

规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规范。

本规范的主要技术内容是：总则、术语、厂址选择及总平面布置、工艺及生产单元、工艺设备及工艺管道、设备及管道布置、公用及辅助生产设施、自动控制、电气和电信、建筑与结构、给水排水、暖通空调、消防、职业安全卫生、环境保护等。

本规范由中国石油和化工勘察设计协会负责管理，由中国石油和化工勘察设计协会工艺系统设计专业委员会负责日常管理，由中石油吉林化工工程有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中石油吉林化工工程有限公司（地址：吉林市昌邑区通潭大路东端吉化经贸大厦；邮编：1320000；电子邮件：zhangfengtao-hqc@cnpc.com.cn），以供今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主 编 单位：中石油吉林化工工程有限公司

参 编 单位：中国石油兰州石化公司

山东开泰石化股份有限公司

主要起草人：xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx xxx

xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx xxx

主要审查人：xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx xxx

xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx xxx

目  次

1 总则	1

2 术语	2

3 厂址选择及总平面布置	3

3.1 厂址选择	3

3.2 总平面布置	3

4 工艺及生产单元	4

4.1 设计原则	6

4.2 一般规定	6

4.3 工艺计算	7

4.4 绝热及伴热	7

5 工艺设备及工艺管道	8

5.1 一般设备选型	8

5.2 工艺设备	8

5.3 管道材料	9

5.4 管道应力分析	10

5.5 管道压力试验	11

6 设备及管道布置	12

6.1 装置与设备布置	12

6.2 管道布置	12

6.3 疏散及操作通道	12

7 公用和辅助生产设施	14

7.1 循环冷却水系统	14

7.2 除盐水系统	14

7.3 工艺及供热外管	14

7.4 污水处理	14

7.5 罐区及储运	15

7.6 火炬系统	15

7.7 空压及冷冻	15

7.8 维修	15

7.9 分析化验	15

8 自动控制	17

8.1 一般规定	17

8.2 自动化水平	17

8.3 控制系统配置	17

8.4 安全联锁及复杂控制	18

8.5 控制室	18

8.6 仪表及控制阀选型	18

8.7 仪表电源	20

8.8 仪表气源	20

8.9 接地	20

8.10 仪表安全措施	20

9 电气和电信	21

9.1 供配电	21

9.2 照明	21

9.3 防雷	21

9.4 接地	22

9.5 电信	22

10 建筑与结构	23

10.1 建筑	23

10.2 结构	24

11 给水排水	26

11.1 给水	26

11.2 排水	26

11.3 消防给水	26

11.4 给排水管道	27

11.5 室内给排水	27

12 暖通空调	28

12.1 供暖	28

12.2 通风	28

12.3 空调	28

12.4 防排烟	29

13 消防	30

13.1 室外水消防系统	30

13.2 室内水消防系统	30

13.3 泡沫灭火系统	30

13.4 水喷淋消防系统	31

13.5 蒸汽灭火系统	31

13.6 移动式灭火器	31

13.7 消防站	31

14 职业安全卫生	32

14.1 安全风险分析及安全设计	32

14.2 毒物危害程度分级	32

14.3 防火、防爆	32

14.4 人身防护	33

14.5 安全标志及安全色	33

14.6 急救室	33

14.7 辅助用室	33

15 环境保护	34

15.1 一般规定	34

15.2 废气污染防治	34

15.3 废水污染防治	34

15.4 固体废物处置	34

15.5 噪声控制	34

15.6 水污染事故防控措施	34

15.7 防止地下水污染	35

15.8 环境管理	35

附　录　A   火灾危险性分类	37

附　录　B   爆炸危险区域划分	38

引用标准名录	43

条文说明	46

Contents

1 General provisions	1

2 Terms	2

3 Plant site selection and general layout	3

3.1 Plant site selection	3

3.2 General layout	3

4 Process and production unit	4

4.1 Design principle	6

4.2 General requirement	6

4.3 Process calculation	7

4.4 Insulation and tracing	7

5 Process equipment and process piping	8

5.1 General equipment selection	8

5.2 Process equipment	8

5.3 Piping material	9

5.4 Piping stress analysis	10

5.5 Piping pressure testing	11

6 Equipment and piping layout	12

6.1 Plant and equipment layout	12

6.2 Piping layout	12

6.3 Evacuation and operational accessway	12

7 Utility and auxiliary facilities	14

7.1 Circulating cooling water System	14

7.2 Demineralized water system	14

7.3 External pipe of process and heating system	14

7.4 Wastewater treatment	14

7.5 Tank farm and storage transportation	15

7.6 Flare system	15

7.7 Air compression and refrigeration	15

7.8 Maintenance	15

7.9 Analysis	15

8 Automatic control	17

8.1 General requirement	17

8.2 Level of automation control	17

8.3 Control system configuration	17

8.4 Safety interlock and complex control	18

8.5 Control room	18

8.6 Instrumentation and control valve selection	18

8.7 Instrument power supply	20

8.8 Instrument air supply	20

8.9 Grounding	20

8.10 Instrument safety measures	20

9 Electrical and telecommunication	21

9.1 Power supply and distribution	21

9.2 Lighting	21

9.3 Lightning protection	21

9.4 Grounding	22

9.5 Telecommunication	22

10 Architecture and structure	23

10.1 Architecture	23

10.2 Structure	24

11 Water supply and drainage	26

11.1 Water supply	26

11.2 Drainage	26

11.3 Fire fighting water supply	26

11.4 Water supply and drainage piping	27

11.5 Indoor water supply and drainage	27

12 HVAC	28

12.1 Heating	28

12.2 Ventilation	28

12.3 Air conditioning	28

12.4 Smoke management	29

13 Fire protection	30

13.1 Outdoor fire protection water supply system	30

13.2 Indoor fire protection water supply 	30

13.3 Foam extinguishing system	30

13.4 Water spray fire protection system	31

13.5 Steam smothering system	31

13.6 Extinguishers installation	31

13.7 Fire station	31

14 Occupational safety and health	32

14.1 Safety risk analysis and safety design	32

14.2 Classification of toxic hazard level	32

14.3 Fire prevention and explosion protection	32

14.4 Personal protective	33

14.5 Safety signs and safety colors	33

14.6 First aid room	33

14.7 Auxiliary room	33

15 Environmental protection	34

15.1 General requirement	34

15.2 Waste gas pollution control	34

15.3 Waste water pollution control	34

15.4 Waste solid disposal	34

15.5 Noise control	34

15.6 Prevention and control measures for water pollution emergency	34

15.7 Prevention of groundwater pollution	35

15.8 Environmental management	35

Appendix A  Classification of fire hazardous	38

Appendix B  Classification of explosive hazardous	39

List of quoted standards	44

Appendix: Explanation of article	47

总则

1.0.1  本规范规定了以丙烯、丙烷、甲醇、乙醇、正丁醇、2-乙基己醇（异辛醇、辛醇）为原料生产丙烯酸及酯工厂（或装置）的主要设计内容及要求。

1.0.2  本规范适用于所有新建、扩建、改建的丙烯酸及酯工厂（或装置）的设计。

1.0.3  丙烯酸及酯工厂（或装置）设计除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

术语

2.0.1  丙烯酸及酯装置   acrylic acid and acrylic ester plant

以丙烯、丙烷、甲醇、乙醇、正丁醇、2-乙基己醇（异辛醇、辛醇）为原料生产丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸2-乙基己酯（丙烯酸异辛酯、丙烯酸辛酯）的装置。

2.0.2  工艺单元  process unit

按生产流程至少完成一项产品或中间产品的生产单元与储存设备、建（构）筑物等组成的组合体。

2.0.3  氧化反应  oxidation reaction

指丙烯或丙烷与氧气（空气）反应生成丙烯酸的过程。

2.0.4  酯化反应  esterification reaction

丙烯酸与醇物质反应生成丙烯酸酯和水的过程。

2.0.5  催化氧化  catalytic oxidation

指含有机物的气体在一定温度及催化剂作用下与空气（氧气）反应转化为二氧化碳和水的过程。

2.0.6  热力焚烧  thermal incineration

指含有机物的废水或废气中可燃组分在燃料作用下经过燃烧转化为二氧化碳和水的过程。

2.0.7  工艺尾气  process off gas

丙烯酸氧化反应气体经急冷塔（或洗涤塔）冷却后自塔顶排出的尾气，主要成分为氮气和水，含少量丙烯、丙烷、丙烯酸、丙烯醛、甲醛、一氧化碳、二氧化碳等。

2.0.8  工艺放空气  process vent gas

储罐、真空泵等设备排出的放空气体。

2.0.9  废水  waste water

指在生产过程中产生的废水，包括工艺废水、设备及管道清洗废水、生活污水、污染雨水、循环冷却水排污水。

2.0.10  工艺废水  process waste water

生产过程中与物料直接接触后，从各生产设备排出的废水。

2.0.11  二次废水 second waste water

指高浓度的工艺废水经预处理后产生的废水。

2.0.12  阻聚空气  inhibitor air

加入到工艺系统中、起到减少或抑制丙烯酸或丙烯酸酯聚合作用的空气。

2.0.13  混合空气  mixed air

氮气和空气的混合物，氧体积含量在5%～10%之间。

2.0.14  工艺空气  process air

经压缩后进入氧化反应器与丙烯或丙烷反应的空气。

2.0.15  热熔盐  heat transfer salt

指液态状态下用做换热载体的硝酸钾、亚硝酸钠及硝酸钠混合物。

2.0.16  重组分  heavy end

在丙烯酸及酯生产过程中产生的高沸点混合物。

2.0.17  低温水  low temperature water

生产过程中使用的温度在5℃～15℃之间的水。

2.0.18  热水  hot water

生产过程中使用的温度在35℃～45℃之间的水。

2.0.19  防渗措施 spill and leak prevention countermeasure

避免对地下水环境造成污染的自然和人为防范措施。

厂址选择及总平面布置

厂址选择

厂址选择应符合国家和当地总体规划的要求，应选址于合规设立的化工园区。

厂址宜靠近原料、能源供应地或产品目标市场，应对建设条件、经济、水文、气象、地质、环境保护、安全、卫生防护等因素进行调查研究、综合分析和多方案比选后择优确定。

厂址应具备方便、经济的交通运输条件，应与厂外公路、铁路或港口连接便捷。

厂址选择宜利用非可耕地和劣地，不易破坏原有森林、植被，并应减少土石方开挖量。

厂址宜位于邻近居民区全年最小频率风向的上风侧，并应避免选在窝风地带。

厂址不应选在下列地区或地段：

1 地震断层及地震基本烈度9度及以上地区。

2 工程地质严重不良地段。

3 具有开采价值的矿藏区及采矿陷落（错动）区。

4 对飞机起降、电台通信、电视转播、雷达导航和天文、气象、地震观测以及军事设施有影响的地区。

5 水库、水坝、河堤决溃后可能淹没的地区和易受洪水危害、防洪工程量很大的地区。

6 爆破危险区域内。

7 有严重放射性物质污染或其他扩散性污染影响区。

8 大型尾矿库及废料场（库）的坝下方。

9 全年静风频率大于60%的地段。

厂址与下列场所、设施、区域的距离应符合国家有关规定：

1 居住区以及商业中心、公园等人员密集场所。

2 学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施。

3 饮用水源、水厂以及水源保护区。

4 车站、码头、机场以及公路、铁路线路等交通设施。

5 基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场、渔业水域以及种子、

种畜禽、水产苗种生产基地。

6 河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区。

7 军事禁区、军事管理区。

8 法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。

总平面布置

总平面布置应根据工厂的建设规模、生产流程、产品品种、物料特点、安全、卫生、环境保护以及交通运输、施工、检修、经营管理、厂容厂貌及企业发展要求，结合周边环境、地形地貌、风向等条件进行布置，经多方案比选后择优确定。

厂区总平面应按功能分区布置，可分为生产装置区、辅助生产设施区、公用工程设施区、仓储区、行政办公及生活服务区等。

总平面布置应符合国家有关用地控制指标的规定和工厂所在地规划部门的有关规定，其指标计算方法应符合国家标准《化工企业总图运输设计规范》GB50489的规定。

总平面布置原则应符合现行国家标准《化工企业总图运输设计规范》GB50489的相关规定，尚宜符合下列要求：

1 工艺装置区宜采取露天或半露天化方式集中、紧凑布置，并应布置在土质比较均匀、地基承载力较大的地段。

2 各生产单元及辅助生产设施，在工艺流程合理、防火、安全及卫生要求许可时，宜集中布置并与全厂管廊协调。

3 公用和辅助生产设施宜靠近负荷中心，应集中或分区集中布置在爆炸危险区域之外。

4 装置储罐（组）根据总容积可布置在装置内或装置边缘，原料、成品罐区宜集中布置于厂区边缘地带。丙烯酸中间罐区、丙烯酸产品罐由于工艺特性，应尽量缩短管道输送距离，防止物料在运输过程中聚合或堵塞。

5 汽车装卸设施及各类物品仓库等机动车辆频繁进出的设施应布置在厂区边缘，并宜设围墙独立成区。

6 总平面布置应使厂内外交通互相协调，合理组织厂内的物流和人流，并应避免交叉、迂回和相互干扰。

7 行政办公及生活服务区宜位于厂区全年最小频率风向的下风侧。

8 独立设置的封闭式地面火炬及污水处理设施宜布置在厂区全年最小频率风向的上风侧。

9 丙烯或丙烷罐区、原料及产品罐宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧。

厂区总平面布置的防火间距、消防道路及消防扑救场地的设置要求应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《石油化工企业设计防火标准》GB50160、《建筑防火通用规范》GB55037的相关要求，同时应符合地方相关标准、规范。

VCE爆炸危险源与人员集中场所的防护距离应符合现行国家标准《石油化工工厂布置设计规范》GB50984的相关要求。

厂区运输易燃、易爆及有毒危险品道路的最大纵坡不应大于6%。

厂区的竖向、防洪、绿化及管线综合设计等，应符合现行国家标准《化工企业总图运输设计规范》GB50489、《工业企业总平面设计规范》GB50187的有关规定。

厂区主要出入口不应少于2个,并宜位于不同方位。

厂内道路及装置周围空间应满足反应器、塔、压缩机组及罐等大型设备运输及吊装要求。

典型的丙烯酸及酯工厂组成见表3.2.11。

表3.2.11  典型工厂组成

| 序号 | 建（构）筑物或生产单元名称 |
| --- | --- |
| 1 | 丙烯酸氧化单元 |
| 2 | 丙烯酸精制单元 |
| 3 | 丙烯酸甲酯单元 |
| 4 | 丙烯酸乙酯单元 |
| 5 | 丙烯酸正丁酯单元 |
| 6 | 丙烯酸2-乙基己酯单元 |
| 7 | 废气催化氧化单元 |
| 8 | 废水焚烧单元（或废水预处理单元） |
| 9 | 中央控制室 |
| 10 | 现场机柜间 |
| 11 | 丙烯酸中间罐区 |
| 12 | 丙烯酸酯中间罐区 |
| 13 | 废水罐区 |
| 14 | 原料罐区 |
| 15 | 丙烯（或丙烷）罐区 |
| 16 | 产品罐区 |
| 17 | 冷冻站 |
| 18 | 地面火炬 |
| 19 | 装桶站 |
| 20 | 装卸车栈台 |
| 21 | 除盐水站 |
| 22 | 变配电所 |
| 23 | 总降变电所 |
| 24 | 空压站（包括制氮） |
| 25 | 污染雨水及事故水收集池 |
| 26 | 循环水场 |
| 27 | 净水站 |
| 28 | 泡沫站 |
| 29 | 消防水泵站 |
| 30 | 维修间（机械、仪表、电气） |
| 31 | 仓库（包括化学品库、备品备件库） |
| 32 | 分析化验楼 |
| 33 | 综合楼 |

工艺及生产单元

设计原则

丙烯酸及酯生产工艺应满足技术先进、品质优良、安全可靠、长周期稳定运行、节能和环保要求。

首次采用的工艺技术应经小试、中试及工业化试验运行并通过相关部门技术鉴定。

新建丙烯酸及酯装置应采用连续化生产工艺。

以丙烯或丙烷为原料的丙烯酸工艺技术宜采用高性能催化剂。

新建丙烯酸氧化及精制单元单套生产能力不宜小于8×104t/年。

一般规定

装置年操作时间宜采用8000h，装置操作弹性宜按60%～110%设计。

丙烯酸甲酯和丙烯酸乙酯可在同一生产单元切换生产或独立设置，丙烯酸丁酯和丙烯酸2-乙基己酯也可在同一生产单元切换生产或独立设置。

含丙烯酸及酯的放空气不得直接排放至大气，集中收集后宜经热力焚烧处理。

工艺物料管道排净应采取密闭排放、收集及处理措施。

工艺物料取样应采用密闭取样，氧化反应器出口取样宜采用热气体取样。

泵、搅拌器密封液停车排放应采取收集及处理措施。

丙烯酸及酯的塔底再沸器宜采用强制循环。

丙烯酸及酯装置生产过程中产生的高浓度工艺废水应先进行预处理，预处理可采用热力焚烧或生化技术处理。热力焚烧过程产生的低浓度二次废水应送厂外污水处理厂。

为防止丙烯酸及酯在生产、储存过程中产生聚合，应符合下列规定：

- 应控制物料储存、输送的温度，丙烯酸宜在15℃～25℃、丙烯酸酯不应高于30℃。

- 工艺单元、罐区及装卸车栈台、装桶站之间的丙烯酸及酯、重组分储罐及管道内物料应保持循环。

- 应在含有丙烯酸及酯的工艺系统中添加阻聚剂。

- 含丙烯酸及酯的容器气封、仪表接口及管道吹扫不宜采用氮气，含丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯的物料宜采用混合空气，含丙烯酸、丙烯酸丁酯、丙烯酸2-乙基己酯宜采用仪表空气。

丙烯酸氧化反应热应回收利用，宜副产大于1.6MPa（表压）蒸汽。

应采用催化氧化方式处理丙烯酸氧化反应产生的工艺尾气，催化氧化产生的热量应回收利用。

氧化反应器导热载体宜采用熔盐，反应气体出口管道上宜设熔盐渗漏检测仪。

与工艺物料管道及设备相连的公用工程管道应设止回阀和切断阀。

工艺装置、罐区围堰的初期雨水、地面冲洗水应与生产废水一同处理，排水管道不宜与清净雨水管道连接。

丙烯酸及丙烯酸酯的精制单元宜采用减压精馏系统。

下列可能泄漏丙烯、丙烷、甲醇、乙醇、正丁醇、甲苯、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸、丙烯酸丁酯区域内应设置可燃气体检测器：

- 原料罐区、产品罐区、中间罐区物料进出口

- 装卸车栈台

- 装桶站

- 丙烯或丙烷罐区

- 输送丙烯酸及酯、醇、甲苯泵出入口及阀组

- 装置内容器、换热器及塔物料进出口

- 装置内液体采样口和气体采样口

下列区域内应设置有毒气体检测器：

- 联氨（肼）加料罐出口的区域内设联氨气体检测器

- 第一氧化反应器出口、第二氧化反应器入口设丙烯醛气体检测器

工艺计算

应对整个工艺过程进行所有各工况下的物料平衡、热量平衡模拟计算及设备计算。

应进行各种超压工况下泄放量计算，以及安全阀、爆破片选型计算。

应对管道进行管径及阻力降计算。

应对生产中拟选用的机泵根据介质特点、操作参数进行选型计算。

绝热及伴热

设备及管道的绝热应符合SH/T 3010规定，绝热厚度应根据工艺计算或管道设计规定确定。

含重组分管道宜采用全夹套管方式伴热。

熔盐管道宜采用全夹套管或半夹套管方式伴热。

伴热蒸汽压力宜采用1.6MPa（表压）、0.5MPa（表压）、0.2MPa（表压），伴冷用低温水温度宜采用15℃，伴热用热水温度宜采用35℃～45℃。

蒸汽伴热系统应单独设疏水阀。

伴热、保冷介质选择宜符合下列规定：

- 含丙烯酸及酯的储罐用外循环冷却器宜采用15℃低温水

- 丙烯酸及酯液体设备及管道伴热宜采用35℃～45℃热水

- 丙烯酸及酯气体管道伴热宜采用0.2MPa（表压）蒸汽

- 含丙烯酸及酯的塔体伴热宜采用0.2MPa（表压）蒸汽

- 含重组分管道伴热宜采用0.5MPa（表压）蒸汽

- 氧化反应器及配套设备、熔盐管道伴热宜采用1.6MPa（表压）蒸汽

- 伴热方式可采用电伴热代替热水

工艺设备及工艺管道

一般设备选型

应根据生产工艺过程及物料性质选择设备型式及材质。

丙烯酸、丙烯酸酯精制系统真空泵可采用喷射式和水环式结合方式。

含丙烯酸及酯的塔底泵宜采用离心泵（叶轮为开式）。

工艺介质含丙烯酸、丙烯酸酯的换热器不宜采用U形管式换热器。

易产生聚合物的塔宜采用大孔径筛板塔。

工艺设备

主要工艺设备应符合下列规定：

- 丙烯酸氧化反应器宜采用固定床列管式反应器，壳程导热载体宜采用熔盐，反应器结构设计应满足导热载体的均匀分布并减少流动阻力，材质宜采用碳钢。

- 丙烯酸甲酯（或乙酯）酯化反应器宜采用固定（填料）床式，应根据操作时离子交换树脂的溶胀进行设备强度计算，材质宜采用不锈钢或不锈钢-钢复合板。

- 丙烯酸丁酯（或辛酯）酯化反应器宜采用内加热盘管并带有搅拌器的结构或固定（填料）床式，设备材质宜采用不锈钢或不锈钢-钢复合板。

- 重组分分解器可采用立式结构，内件可采用圆板与环板交替设置，设备材质宜采用镍基合金（N10276）。

- 空气压缩机应采用离心式，汽轮机宜采用背压式。

设备选材应符合下列规定：

- 接触丙烯酸及酯介质的设备材质宜选用材料为S30408、S30403、S31608、S31603的不锈钢和镍基合金（N10276）。

接触丙烯酸及丙烯酸酯介质的换热器应采用内壁粗糙度要求较高的换热管。当采用GB/T 24593标准钢管应增加下列技术要求：

换热管应逐根进行涡流检测，对比样管人工缺陷应符合GB/T 7735中验收等级B的规定。

换热管焊接接头应实施在线连续性磨平。

设备结构设计应符合下列规定：

- 装置内丙烯酸介质的卧式换热器应采取倾斜式结构。

- 设备内部接管与法兰的焊接应采用对焊结构。

- 容器、塔接管的内防冲挡板的盖板宜在流动方向向下倾斜45°倾斜角。

- 设备内喷头弯管宜加强其本身刚性，不宜在设备内增加支撑件，内喷头伸入管的悬臂长度较长时应增加支撑，宜采用简单结构的钢管和钢板连接。

- 含丙烯酸、丙烯酸酯及重组分的设备，人孔应向上倾斜。

- 在有聚合倾向的塔及反应器上自控液位计及热电偶温度计宜与壳体向下倾斜30°或45°插入筒体。

设备制造及检验应符合下列规定：

- 材料为S31603的设备及哈氏合金设备应实施晶间腐蚀倾向试验。

- 材质为不锈钢的耐腐蚀设备内表面应实施酸洗、钝化处理，所形成的钝化膜采用蓝点法检查，无蓝点为合格。

- 介质易发生聚合的设备，所有内件和设备内表面的焊接接头均应采用连续的双面焊或全焊透焊接接头，筋板的切角处应焊满磨平，设备内部焊接接头应在焊后打磨光滑。

丙烯酸精制塔、重组分分解器的内壁宜实施抛光处理。

管道材料

管道材料的选用应符合下列规定：

- 管道材料的选用应根据管道的操作条件、流体性质和材料特性综合确定，压力管道的材料应符合GB/T 20801.2的相关规定。

输送腐蚀性工艺介质的管道材料应有耐腐蚀能力，除晶间腐蚀和其他局部性腐蚀按具体情况确定外，一般应根据介质对金属材料的腐蚀速率选用。

输送有毒及可燃介质的管道不得采用沸腾钢，用于焊接的碳钢、铬钼合金钢，含碳量应不大于0.3%。

管道的设计寿命不应小于15年。

管子选用宜符合下列规定：

- 输送腐蚀性工艺介质的管道应选用奥氏体不锈钢。

- 操作温度高于190℃重组分的工艺介质管道宜选用抗腐蚀性的镍基合金（N10276）材料。

- 熔盐介质的管道宜选用碳钢。

- 碳钢、合金钢无缝钢管应符合GB/T 8163、GB/T 5310的规定。

- 不锈钢无缝钢管应符合GB/T 14976的规定。

- 输送工艺介质的有缝钢管，应根据设计条件和介质的要求，分别选用GB/T 9711、GB/T 12771规定的有缝钢管。

法兰选用宜符合下列规定：

- 公称直径大于DN40，操作温度低于200℃的水、空气、及仪表空气等密封要求不高的公用工程介质，宜选用带径平焊钢制管法兰。

- 根据操作工况的不同，管法兰型式采用承插焊钢制法兰、带颈平焊和对焊钢制法兰。

- 丙烯球罐设备管口的连接法兰密封面型式宜选用凸凹面。

- 工艺介质易产生聚合的管道法兰不应选用承插焊法兰。

- 真空工况的管法兰不应采用凸凹面和榫槽面法兰。

公称尺寸大于或等于DN650的碳钢法兰标准宜选用HG/T 20623 B系列或ASME B16.47 B系列，公称尺寸大于或等于DN650的不锈钢法兰选用整体法兰或非标松套式法兰。

一般情况下，管法兰密封面型式采用突面。

垫片选用宜符合下列规定：

- 垫片不得采用石棉垫片。

应根据垫片的密封性能、操作压力、操作温度、工作介质特性及密封要求选用。

缠绕式垫片宜选用外环型或带内、外环型，外定位环材质一般应采用碳钢、内定位环材质根据设计条件决定，一般情况下其耐蚀性应相当或优于金属带材质。

非金属平垫片根据设计条件选用，垫片厚度宜为3mm。

阀门选用应满足下列要求：

- 阀门的制造与检验应符合API的规定。

阀门的压力—温度等级应符合ASME B16.34的规定。

除非另有说明，阀门的结构长度应符合ASME B15.10的规定。

软密封球阀的阀座最小压力—温度额定值应符合API 608的规定，软密封蝶阀的阀座最小压力—温度额定值应符合API 609的规定。

含丙烯酸及丙烯酸酯物料管道球阀应采用全通径结构，且不允许介质接触橡胶。

熔盐系统管道上的阀门宜选用夹套闸阀。

对于大口径的闸阀、截止阀、球阀和蝶阀宜采用齿（蜗）轮传动，齿（蜗）轮传动的阀门应配有手轮。

特殊情况除外,所有蝶阀均选用法兰连接,不采用对夹式蝶阀。

管件选用应符合下列规定：

- 对焊管件的端部壁厚应大于等于相连接的管道的壁厚。

对焊管件的类型与参数、技术要求应符合GB/T 12459、GB/T 13401的规定。

锻制承插焊管件的使用范围宜为DN15～DN40。

公称尺寸大于或等于DN650的插板/垫环出非标管件图。

螺栓及螺母选用应符合下列规定：

- 应根据管道操作压力、操作温度、介质种类和垫片类型等因素，选择紧固件材料。

法兰连接的螺栓选用全螺纹螺柱，螺母选用重型六角螺母。

紧固件的选用应符合HG/T 20634的规定。

其他应符合下列规定：

- 承受内压、外压的直管管道壁厚确定，钢管尺寸系列选定，应根据国家现行有关标准，并应在设计文件中明确管道外径和壁厚的选用标准。

夹套管道的设计及安装应符合SH/T 3040的规定。

大口径真空不锈钢工艺管道应按GB/T 150进行失稳核算。

夹套管道内管应选用无缝钢管。

熔盐管道法兰连接的压力等级不低于CL300。

奥氏体不锈钢的使用温度高于538℃时，钢中含碳量不应小于0.04%。

管道应力分析

管道应力分析一般应符合下列规定：

- 管道应力分析可采用目测方法、简单分析和计算机分析法。

应对所有的管道进行分类，根据管道的类别确定应力分析应采用的方法和详细程度。

管道应力分析应计入风载、地震、安全阀泄放以及其他偶然工况的影响。

根据当地实际自然情况，管道应力分析应计入冰雪载荷对管道应力的影响。

重组分管道柔性设计应避免选用金属膨胀节。

应力分析设计输出应包括：应力分析工程规定、临界管系表、设备管口荷载条件、应力分析报告和弹簧汇总表。

管道应力计算合格标准应满足下列要求：

- 管道中由于压力、重力和其他持续荷载所产生的纵向应力之和不应超过材料在预计最高温度下的许用应力。

- 管道最大位移应力范围不应超过许用的位移应力范围。

管道对设备管口的附加推力和力矩应小于设备允许荷载。

管道的最大位移应满足管道布置要求。

与下列设备连接的管道应进行详细应力分析：

- 空气压缩机、循环气压缩机、汽轮机、塔再沸器（循环）泵、塔釜泵系统管道；

- 氧化反应器、酯化反应器、汽包系统管道；

- 输送热熔盐、重组分的夹套管道。

管道应力分析设计应保证管道在设计和操作条件下，具有足够的强度和合适的刚度，防止管道因热胀冷缩、支承点或端点的附加位移及其它的荷载（如压力、自重、风、地震、冲击、振动等）造成下列问题：

- 管道的应力过大或金属疲劳引起管道或支架破坏；

- 机械振动、声频振动、流体锤、压力脉动、安全阀泄放等动荷载造成的管道振动及破坏；

- 管架因强度或刚度不够而造成管道或管架破坏；

- 管道作用在与其相连设备上的荷载过大，导致设备产生大的变形或应力，从而影响了设备的正常运行；

- 管道的位移量过大而引起的管道自身或相邻管道的非正常运行或破坏；

- 管道连接处法兰泄漏；

- 管道失稳而造成管道破坏。

增加管线柔性步骤：

- 调整管道支架；

- 选用弹簧支吊架；

- 改变管道走向；

- 增加自然补偿；

- 如必要，选用金属波纹管，宜选用约束型，禁止选用套筒填料型。

管道压力试验

管道安装完毕，无损检验合格后应进行压力试验。

管道压力试验、泄漏性试验和真空度试验应按GB 50235、SH/T 3501要求进行。

设备及管道布置

装置与设备布置

生产装置布置应以方便生产，满足安全、环保和节约用地原则，生产装置宜采用露天化布置，严寒地区泵房及装置一层可采用封闭式厂房。

装置布置应符合总工艺流程、全厂规划和总平面布置要求。

中间罐区与原料罐区、成品罐区宜分开布置。

工艺装置区及独立的泵区应设不低于150mm防污染的围堰。

工艺设备布置应满足工艺流程要求，同类设备尤其是阻聚剂配制罐、泵类设备宜集中布置。工艺设备布置应充分利用物料的重力和位差输送。

罐区内储罐布置应符合GB 50160、SH/T 3007和SH/T 3014的规定。

罐区需要的低温水应统一供应、不宜独立设置冷冻站。

废气催化氧化单元宜靠近丙烯酸氧化单元布置，可按同一装置布置。

塔和塔底泵、再沸器布置应使管道最短。塔底再沸器可直接安装在塔体上，塔底再沸器循环泵可采用单台泵。

管道布置

管道布置应满足工艺流程要求。

工艺管道应采用地上敷设方式。

装置内管道应集中设置管廊。

管道布置应满足设备及管道安装、操作、检修要求。

丙烯酸及丙烯酸酯泵入口偏心异径管宜采用底平布置。

含丙烯酸及酯的塔顶气相管道水平部分宜采用不小于45°坡度。

物料管道导淋和放空前直管段应最短。

含丙烯酸及酯物料在泵前过滤器、管道低点排净收集的汇总管端部应设吹扫接口。

重组分管道需要拆卸的位置应采用法兰连接。

因压力降低产生两相流的调节阀宜靠近设备入口安装。

丙烯酸及酯装车处、容器及塔底液位计气相接口宜设固定式吹扫接口，进出装置丙烯酸及酯管道宜设半固定式吹扫接口。

软管站内公用工程物料应包括热水、工业水、低压蒸汽、氮气、压缩空气，服务半径宜为15m。

氧化反应气体出口管道应满足催化剂再生时放空管道的安装及拆卸空间要求。

放空气体管道支管宜在主管顶部连接。

含工艺物料的地沟内管道坡度宜为3‰～5‰，熔盐管道坡度宜为1%～1.5%，放空管道水平坡度宜为2‰。

塔底出料管道宜采用不小于45°坡度，并设一段可拆卸管道。

疏散及操作通道

装置内疏散及操作通道的设置应与总平面布置协调一致，并满足安装、操作、检修的要求。

装置内操作及安全疏散通道的宽度不应小于0.8m，最小净空高度不应小于2.2m。

设备构架或塔区平台安全疏散通道应符合GB 50160的规定。

公用和辅助生产设施

循环冷却水系统

循环水场的设计应符合GB/T 50746的规定。

循环冷却水的设计给水量应按各用水单元最大连续小时用水量之和加上可能同时发生的最大间断小时用水量计算。

循环冷却水的设计温度应按项目建设地点设计气象参数和生产需要的温度，经技术经济比较后确定。循环冷却水的设计温度宜按逼近度4℃～5℃计算确定。当逼近度小于4℃时，应通过技术经济比较确定。

循环冷却水设计工作压力应通过对整个循环冷却水系统的水力计算后确定。对水压要求较高的少数用水设备应采取局部升压措施。

循环冷却水系统的总管及各单元生产装置进、出口干管应设置计量仪表及温度、压力检测仪表。

循环冷却水系统水处理应符合GB/T 50050的规定。

循环冷却水系统自动化水平宜与全厂一致。

循环冷却水系统分析化验宜与全厂的分析化验设施统一设置。

循环水场的主要设备用电负荷等级应等同于所服务的装置。

循环水场管道布置应符合GB 50648的规定。

除盐水系统

除盐水水质除应符合GB/T 1576的规定外，还应满足工艺用水水质要求。

除盐水系统的选择应根据进水水质条件和出水水质要求、处理水量、当地化学药品的供应情况、自控及环保要求，经技术经济比较确定。

除盐水供应量应满足丙烯酸氧化单元开车最大用量要求。

工艺及供热外管

各生产单元或装置之间的工艺及供热管道宜采用管廊架空敷设方式，管道布置应符合SH 3012有关规定。

丙烯酸及酯、重组分管道布置宜按“步步高”或“步步低”原则布置，管道应根据操作和检修需要设置放空或放净。

管道柔性设计应符合GB 50316和SH/T 3041的有关规定，管道补偿应以自然补偿为主。

易燃易爆管道宜每60m～100m做一处静电接地，并应符合GB 50235和SH/T 3097规定。

污水处理

丙烯酸及酯工艺废水应在厂内进行预处理，符合厂外污水处理厂的进水指标后排出厂区。

当厂外无区域型污水处理厂时，厂区内应设置污水处理场，污水处理场应符合下列规定：

1 进水宜符合GB 8978中三级标准要求；

2 处理后排入水体的废水应按环评批复要求符合GB 31571、GB 8978及地方废水排放标准等标准的规定。

罐区及储运

储存甲醇、乙醇、正丁醇和甲苯的储罐应采用钢制内浮顶罐，丙烯和丙烷储存应采用球罐，2-乙基己醇、丙烯酸和丙烯酸酯储存宜采用固定顶罐。

原料及产品储存周期应满足企业生产需要，储存天数宜按SH/T 3007设置。

固定顶、内浮顶储罐物料进出口管道应采用柔性连接方式。

丙烯酸、丙烯酸酯储罐宜采用外循环换热方式保持储存温度，罐内应设喷射式混合器。

含丙烯酸、丙烯酸酯及重组分储罐的放空气体应集中收集后处理。

进出储罐的物料管道应地上敷设。

厂区内应设封闭式化学品库，化学品不得露天存储。

丙烯酸及丙烯酸酯装车、装桶应采用密闭方式，排空尾气应统一集中收集后处理。

丙烯酸在产品储罐中的储存温度应控制在15℃～25℃之间，丙烯酸酯的储存温度不宜高于30℃。

丙烯酸高于20℃不宜装车、装桶，应保证储存及运输过程中丙烯酸的温度在15℃～25℃之间。

装桶后的丙烯酸及丙烯酸酯应储存于通风良好、避免阳光直晒的仓库内。

包装容器内的丙烯酸凝固后不得采用蒸汽及高于40℃的热水融解。

丙烯酸及丙烯酸酯运输应符合国家关于危险化学品运输管理规定等法律、法规的要求。

火炬系统

事故状态下排放的丙烯和丙烷气体宜排入火炬系统。

冷冻机组采用丙烯为制冷介质时安全阀排出的丙烯气体应引入火炬。

丙烯酸及酯工厂（或装置）宜采用地面火炬系统。

有依托的设施，不宜另独立设置火炬系统。

空压及冷冻

厂区压缩空气、仪表空气、氮气和循环水、冷冻水应统一供应。

丙烯酸及酯装置生产宜采用5℃、15℃低温水，用于生产的冷冻水站宜贴邻主要工艺装置设置。

非独立的丙烯酸及酯装置压缩气体站不宜独立设置。

氮气制备可依托或采用变压吸附技术。

制备低温水的冷冻机组宜采用环保型制冷剂，采用氨为制冷剂时氨的安全阀排放气应满足规范要求。

维修

厂内宜设生产维修部门负责工厂正常生产运行维护任务，装置停车检修、安装宜委托专业公司完成。

厂区内应留有检修场地。

分析化验

分析化验应承担工艺生产、辅助生产过程中的原料和中间产品、成品的分析检验，包括废水、废气及循环水、除盐水、除氧水的分析检验。

分析化验应按功能分区设置，可划分为化学分析及其辅助分析区、色谱分析区、水质及环保分析区、辅助分析区：

1 化学分析及其辅助区包括原料、成品及中控分析室、天平室、加热室、药品室、留样室、标液室。

2 色谱分析区包括色谱分析室及色谱制备室。

3 水质及环保分析区包括各种水质分析、污水分析、废气分析及噪音分析。

4 辅助分析区包括更衣室、交接班室及办公室。

精密仪器应采取防潮湿和振动措施，天平设置应远离振源并防止气流干扰，水管不得敷设在分析仪器上方。

分析化验室下水应排入生产污水管网，分析物料宜分类收集后送装置内收集罐回收。

氧化反应器出口气体组成分析宜采用热气体分析仪。

废水排放口、烟气在线分析的设置应符合环保部门的规定。

自动控制

一般规定

丙烯酸及酯装置的自动控制设计应符合安全可靠、技术先进、经济合理、操作维护方便的原则。

与经济核算、能耗统计有关的计量仪表应按GB 17167的规定设置。

丙烯酸及酯装置的工艺过程宜采用分散控制系统（DCS）进行控制。DCS的硬件、软件配置应与生产规模、控制要求和操作要求相适应。

装置应设置独立于DCS及其他系统的安全仪表系统(SIS)。其他控制系统与SIS的报警及状态信号宜通过通讯方式连接，其他控制系统与SIS的联锁停车信号应通过硬线方式连接。

装置应设置独立于DCS/SIS的可燃气体/有毒气体检测系统（GDS）。GDS通过通讯方式连接至DCS，联锁停车信号应通过硬线方式连接。

自动化水平

丙烯酸及酯装置应采用DCS进行过程控制、检测和操作管理，宜构建控制系统工业以太网并支持现场总线和标准的通讯协议，设置与信息系统工程连接的过程控制对象链接和嵌入技术（OPC）的标准接口。

丙烯酸及酯储运以及公用工程设施的控制水平应根据装置规模、投资及管理需求确定，宜由DCS进行过程控制、检测和操作管理。

丙烯酸及酯装置中成套单元：空气压缩机及循环压缩机宜单独设置压缩机组控制系统（CCS）并随设备成套供货；废气催化氧化单元及废水焚烧单元宜单独设置可编程序控制器(PLC)并随设备成套供货；所有成套单元也可在丙烯酸及酯装置的DCS中完成监测、控制和联锁。当成套单元采用CCS或PLC控制时，重要信号应采用硬线连接至DCS或SIS。反应器的控制宜由DCS和SIS完成。

集中设置的马达控制中心（MCC）与DCS、SIS的控制及联锁信号应采用硬线连接，其他类型信号宜采用通信的方式与DCS连接。

根据丙烯酸及酯的工艺要求采用和实施先进控制（Advanced Process Control– APC）和实时优化（RT-OPT），或在 DCS 中为先进控制预留接口。

设备管理及维护系统：转动设备监测系统（MMS）、智能设备管理系统（IDM）及在线分析仪管理系统（PAMS）。

控制系统配置

DCS应包括控制站、操作站、工程师站、辅助操作台、打印机、通讯网络、I/O机柜、安全栅或端子柜、配电柜、网络柜。

DCS的配置宜采用下列规定：

- 控制单元的中央处理单元(CPU)、数据存储设备等功能卡应按1:1冗余配置。

DCS的电源卡等设备应按1:1冗余配置。

DCS各级网络通讯总线和通讯设备及部件应按1:1冗余配置。

控制和联锁回路的多通道I/O卡应按1:1冗余配置。

冗余设备应具有在线自诊断，出错报警，无差错切换功能。

系统的各种卡件应具有在线插拔、更换功能。

DCS系统应具有OPC功能，能与其它系统快速、安全、可靠的交换数据。

SIS的配置宜采用下列规定：

- SIS系统应按照 IEC61508、DIN V VDE0801 和 DIN V 19250 标准，采用满足 SIL3 或 AK6 认证要求的可编程序控制器，独立完成装置的安全联锁或紧急停车。

- SIS系统按照故障安全型设计，可与DCS系统实时数据通讯。

- SIS系统设工程师站和顺序事件记录（SER）站，SIS系统提供辅助操作台，重要的工艺报警及操作开关、按钮集成在辅助操作台上。

GDS的配置宜采用下列规定：

- 可燃气体/有毒气体检测系统（GDS）的设计应执行GB/T 50493。

- 可燃气体/有毒气体检测器自带报警器，同时现场设置独立的现场区域警报器（炫光加声音报警）。

- GDS宜设计选用高安全可靠性的冗余容错可编程电子系统。

- GDS应与火灾自动报警系统FAS硬接线或冗余通讯连接。GDS应在FAS图形显示装置上显示报警信息，报警方式为声光报警。

安全联锁及复杂控制

丙烯酸氧化单元是重点监管的危险化工工艺，其安全联锁功能应通过SIS实现。

丙烯酸及酯装置SIS联锁范围应包括丙烯氧化反应爆炸曲线、催化剂窒息保护线和防潮保护线、反应器列管内催化剂温度超高、熔盐循环系统温度超高等关键联锁。应保证操作点在催化剂保护线和爆炸曲线的安全区内。

与联锁相关的开关、接点应为故障安全型，与联锁相关的电磁阀应满足正常通电、联锁断电的要求。

丙烯酸及酯装置的复杂控制功能应通过DCS来实现。复杂控制回路应包括氧化反应器进料配比控制、丙烯酸酯反应配比控制、串级控制、分程控制等。

丙烯酸及酯装置应在DCS设置顺序控制功能，顺序控制应包括阻聚剂混合、搅拌器的低液位保护、罐区产品输送、紧急操作顺序、泵的自启动等。

当发生过程参数越限、机械设备故障、系统自身故障或电源中断等紧急状况时，相关的切断阀及调节阀应处于工艺要求的位置，相关的动设备应按工艺要求启动或停止。

控制室

丙烯酸及酯装置可设置独立的控制室，控制室的设计应符合SH/T3006的规定。

丙烯酸及酯装置控制室应位于爆炸危险区域外，应根据抗爆强度计算结果确定控制室的抗爆结构。控制室内的辅助房间应包括操作室、机柜室、工程师室、暖通空调机房（包括排烟及补风机房）、UPS 室、消防控制室及其他辅助功能房间。

丙烯酸及酯装置操作室内应设置DCS操作站、SIS操作站、GDS操作站、SIS辅助操作台和CCS操作站（如果有），打印机、火灾报警盘及调度电话。

控制室应做吊顶，吊顶下净空高度宜为3m～3.3m。机柜室应做防静电活动地板，室温宜保持在冬天20℃±2℃，夏天26℃±2℃，变化率小于5℃/h，相对湿度宜保持在50%±10%，变化率小于6%/h。采用人工照明，设置事故照明。

仪表及控制阀选型

选型的基本原则

- 丙烯酸及酯装置仪表及自控设备选型应根据装置的生产规模、流程特点、操作要求和自动控制水平，选择技术先进、性能可靠、经济合理、售后服务和技术支持良好的仪表和自控设备。

现场仪表宜选用电子式，变送器和阀门定位器宜选用智能型，信号宜采用4mA～20mA （DC）标准信号叠加可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议(HART)。

现场安装的电子式仪表应符合IEC 60529和GB/T 4208规定的IP65的防护等级，其他现场仪表应符合IP55规定的防护等级。

现场安装的电子式仪表应根据爆炸危险区域划分，选用符合IEC 60079或GB/T 3836 规定的电子式仪表，具有权威机构颁发的防爆认证。

流量测量仪表的选型原则

- 进氧化反应器的丙烯流量测量宜选用科氏质量流量计。

- 进氧化反应器的空气流量测量宜选用经过整体精度标定的差压式流量计。

- 进氧化反应器的蒸汽流量测量宜选用经过整体精度标定的差压流量计或涡街流量计。

重组分的流量测量宜选用低电导率电磁流量计或楔式流量计。

丙烯酸、丙烯酸酯、阻聚剂的流量测量宜选用选用科氏质量流量计。

反吹用氮气、空气流量测量宜选用金属管转子流量计。

液位仪表的选型原则

- 丙烯酸及丙烯酸酯的分离及精制塔回流罐界位测量宜选用浮筒液位计。

丙烯酸精制及丙烯酸酯单元的丙烯酸、丙烯酸酯、重组分介质的液位测量宜选用插入式法兰差压变送器。

熔盐介质的液位测量宜选用差压变送器配吹气装置的方法测量。

丙烯酸、丙烯酸酯大容量储罐液位计宜选用差压变送器配吹气装置的方法测量或选用非接触式雷达液位计。

压力仪表的选型原则

- 丙烯酸、丙烯酸酯气相介质的压力测量宜选用法兰压力变送器。

丙烯酸、丙烯酸酯液相介质的压力测量宜选用插入式法兰压力变送器。

重组分压力测量宜选用插入法兰压力变送器。

丙烯酸、丙烯酸酯、阻聚剂等就地压力指示宜选用法兰式隔膜压力表。

温度仪表的选型原则

- 氧化反应器温度测量宜选用K型多点热电偶，其温度测温范围在-50℃～400℃时。宜选用Pt100热电阻元件。

温度计保护套管连接形式宜选用DN40法兰连接。

在丙烯酸、丙烯酸酯介质的设备侧壁上安装的温度计保护套管宜与水平成30°角。

精制和酯化单元的塔上温度计保护套管宜由塔成套提供。

在线分析仪表的选型原则

- 进氧化反应器的空气湿度测量宜选用在线湿度计。

氧化反应循环气的C3浓度分析宜选用在线红外分析仪或色谱仪。

氧化反应循环气的氧分析宜选用在线磁氧分析仪。

酯化单元的重组分洗涤液的pH值测量宜选用在线pH计。

控制阀的选型原则

- 丙烯酸及酯装置的控制阀宜选用气动执行机构。

丙烯酸、丙烯酸酯介质调节阀宜选用V型球阀或偏心旋转阀。

丙烯酸、丙烯酸酯介质开关阀宜选用切断球阀。

进氧化反应器的空气、丙烯、蒸汽的控制阀关断时间不宜大于5s。

调节阀在管道无旁路且DN80以上时应提供手轮。

用于紧急停车系统的控制阀执行机构应带弹簧返回装置，必要时应在控制阀附近设置贮气罐，应配置限位开关，在DCS 上应指示出控制阀的位置，限位开关宜采用接近开关。

丙烯酸及酯调节阀的泄漏等级不宜低于ANSI/FCI 70.2(Ⅳ)（0.01%CV）。调节切断阀的泄漏等级不宜低于ANSI/FCI 70.2(Ⅴ)（0.001%CV）。

切断阀宜采用硬密封且应满足API598泄漏测试标准。

仪表电源

仪表用电压规格为220V AC50HZ和24V DC。

控制系统采用双路分列（独立非冗余）UPS 供电，UPS 提供所有控制系统及现场仪表用电，UPS 电源的容量按照：使用总量x150%设计，UPS 应能确保在停电后续供电30分钟。

仪表供电设计应符合《石油化工仪表供电设计规范》SH/T3082要求。

仪表气源

仪表气源应符合下列要求：

- 操作压力：具体根据各厂实际情况；

- 露点温度：具体根据项目建设地区实际情况；

- 含油量:<10 mg/m3；

- 灰尘：<1 mg/m3(直径<3µm)。

空压站的仪表空气储罐容量按停电后能确保不低于 30 分钟的容量，操作压力不低于0.5MPa(G) (进入界区处)。

仪表供气设计应符合《石油化工仪表供气设计规范》SH/T3020要求。

接地

装置仪表接地采用等电位接地方式。中心控制室和现场机柜室仪表和控制系统的接地系统可采用网型结构。

现场盘、仪表电缆桥架、仪表设备、仪表接线箱和仪表密封接头的仪表保护接地在现场通过框架直接与电气接地网连接；仪表的信号接地应在仪表控制机柜侧接至仪表信号接地汇流条上。

仪表接地设计应符合《石油化工仪表接地设计规范》SH/T3081要求。

仪表安全措施

丙烯酸及酯装置为易燃易爆场所，在危险场所安装的现场电动仪表应选用本安型或隔爆型，防爆等级不低于Ex iaⅡBT4或Ex dⅡBT4。

丙烯酸、丙烯酸酯、阻聚剂、重组分在仪表选型时应避免产生凝固或聚合现象，安装于管道上的流量计、控制阀应随管道保温或伴热，变送器不能满足环境温度要求时应设置保温箱。

可燃气体及有毒气体检测器和报警器的选用和安装，应符合GB/T 50493的相关规定。

信号传输电缆应采用阻燃屏蔽铜芯导体对绞电缆。

电气和电信

供配电

生产装置和主要辅助生产设施的生产用电负荷应视为二级负荷，火灾报警系统、应急照明、DCS、SIS等应视为一级负荷中特别重要的负荷，不属于一级、二级的其他用电负荷应为三级负荷。

电源宜由两回线路供电，当一回路中断供电时，另一回路应能满足全部一级负荷及二级负荷。

DCS、SIS、火灾报警系统、电视监视系统、扩音对讲系统、无线通信系统宜由UPS供电。

应急照明宜由应急电源装置（EPS）供电，也可由柴油发电机供电。

变配电所应位于爆炸危险区域外，仪表电信用UPS宜设置在控制室或机柜间内。

变配电所宜采用单母线分段接线。

变电所应装设两台及以上配电变压器。每两台一组，当其中一台变压器断开时，另一台变压器的容量应能满足本组负荷连续性生产的用电。

丙烯酸及酯装置爆炸危险环境的电气设计，应符合下列规定：

- 爆炸性气体分级、分组应按下列规定执行：

  - 丙烯酸的分级、分组为ⅡBT2。

  - 丙烯酸甲酯的分级、分组为ⅡBT1。

  - 丙烯酸乙酯的分级、分组为ⅡBT2。

  - 丙烯酸丁酯的分级、分组为ⅡBT3。

  - 丙烯酸2-乙基己酯的分级、分组为ⅡBT3。

  - 甲苯的分级、分组为ⅡAT1。

  - 甲醇的分级、分组为ⅡAT2。

  - 乙醇的分级、分组为ⅡAT2。

  - 正丁醇的分级、分组为ⅡAT2。

- 10)2-乙基己醇的分级、分组为ⅡAT3。

- 11)丙烯的分级、分组为ⅡAT1。

- 12)丙烷的分级、分组为ⅡAT2。

- 爆炸危险区域划分应符合附录B规定。

- 爆炸危险环境电气装置的设计，应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的规定。

照明

备用照明应由专用的馈电线路供电。备用照明作为正常照明的一部分同时使用时，其配电线路及控制开关应与正常照明分开敷设。

疏散照明优先选择集中控制型系统，采用集中电源供电。

照明设计应符合《建筑照明设计标准》GB 50034、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309、《建筑设计防火规范》GB 50016和《室外作业场地照明设计标准》GB50582的有关规定。

爆炸危险环境的照明设计还应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。

防雷

生产装置、罐区及泵房（或泵棚）、废气催化氧化单元、废水焚烧单元、阻聚剂框架、装卸车栈台、装桶站、现场机柜间和变配电所应划分为第二类防雷建（构）筑物。

建筑物、构筑物的防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057、《石油化工装置防雷设计规范》GB 50650和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的有关规定。

接地

生产装置区内设置总的或局部等电位联结，应同保护接地、防雷及防静电接地等接地装置相连接构成等电位联结的接地网。

含丙烯、丙烷、丙烯酸、丙烯酸酯、醇类和甲苯等介质的设备和管道应采取静电接地措施，并应符合现行国家标准《防止静电事故通用导则》GB 12158、《液体石油产品静电安全规程》GB 13348和《石油化工静电接地设计规范》SH/T 3097的有关规定。

电信

丙烯酸及酯工厂的火灾自动报警系统和消防控制室设置应按现行国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037、《消防设施通用规范》GB 55036、《建筑设计防火规范》GB 50016、《石油化工企业设计防火标准》GB 50160和《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定执行。

丙烯酸及酯工厂宜设置行政管理电话系统、生产调度电话系统、办公网络系统、电视监视系统和无线通信系统，其中，调度电话系统和无线通信系统应具有录音功能。

丙烯酸及酯工厂爆炸危险环境的电信系统应符合国家现行标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的规定。

建筑与结构

建筑

建筑设计应满足生产工艺要求，应保证工艺必需的操作、检修要求，同时应满足采光、通风、抗震、节能、防水、防潮、防腐、防火、防爆、抗爆、防渗和安全疏散等要求。在沿海地区尚应根据地域环境进行防台风、防海洋大气腐蚀的措施。

建筑材料的选用应根据当地气候条件、使用要求和材料供应情况确定。

典型的工厂组成宜符合表3.2.11，火灾危险性分类应符合附录A。主要建（构）筑物火灾危险性应符合表10.1.3规定，其他工艺单元视装置情况确定。

表10.1.3  主要建（构）筑物或生产单元火灾危险性分类表

| 序号 | 建（构）筑物名称 | 火灾危险性分类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 丙烯酸氧化单元 | 甲 |
| 2 | 丙烯酸精制单元 | 甲 |
| 3 | 丙烯酸中间罐区 | 甲 |
| 4 | 丙烯酸甲酯单元 | 甲 |
| 5 | 丙烯酸乙酯单元 | 甲 |
| 6 | 丙烯酸丁酯单元 | 甲 |
| 7 | 丙烯酸2-乙基己酯单元 | 乙 |
| 8 | 丙烯酸酯中间罐区 | 甲 |

防火设计应符合下列规定：

- 厂房（仓库）每个防火分区的最大允许建筑面积、层数、建（构）筑物构件耐火极限及安全疏散要求应符合GB 55037、GB 50016、GB 50160的规定。

- 火灾危险性为甲、乙类的工艺装置及设施宜独立设置，工艺装置内不应设置办公室、休息室。

- 封闭式装桶站地面和成品存放区域应采用不发火花耐磨地面。

- 罐区防火堤宜采用钢筋混凝土结构，耐火极限不应低于3h，并应符合GB 50351的相关规定。

- 建筑物的耐火等级不应低于二级，建筑工程的防水等级应符合GB 55030的要求。

- 钢结构耐火保护应符合GB 50160和GB51249的相关规定。

防爆设计应符合下列规定：

- 生产装置厂房的建筑结构形式应满足工艺生产要求，丙烯酸及酯装置宜采用敞开式或半敞开式布置。

- 严寒地区罐区泵房、生产装置一层可采用封闭式厂房，防爆泄压及通风要求应符合相关规范规定。

- 泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等，应采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料。

- 建筑中散发较空气重的可燃气体、蒸汽爆炸危险性的场所或部位，楼地面应具有不发火花的性能，使用绝缘材料铺设的整体楼地面面层应具有防止发生静电的性能；厂房内设置地沟时应采取防止可燃气体、蒸汽在地沟内积聚，并防止火灾通过地沟与相邻场所的连通处蔓延。

抗爆建筑物的设计应符合GB/T 50779的相关规定。

变配电所设计应符合下列规定：

- 建筑物耐火等级不应低于二级，建筑工程的防水等级应符合GB 55030的要求。

- 变配电所内不宜设结构柱，不得穿过其他管道，严禁设置用水设施。

- 长度大于7m的配电室应设两个安全出口，并宜布置在配电室的两端；当配电室长度大于60m时，至少应设置3个安全出口。

- 室内地面应高出室外地面不低于0.3m。

- 当变配电所内设置值班室时，值班室应设置直接通向室外或疏散走道（安全出口）的疏散门。

- 重要用电设备用房应设置防雨雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。

- 其他尚应符合GB 55024及相关规范的要求。

防腐蚀设计应符合下列规定：

- 丙烯酸罐及泵所在的区域应采取耐酸腐蚀设计。

- 含液碱罐及泵所在的区域应采取耐碱腐蚀设计。

- 装置地坪或楼面应根据生产及工艺特点局部或全部采取防腐蚀措施。

- 防腐蚀设计应符合GB 50046的相关规定。

防渗设计应符合下列规定：

- 根据不同的污染防治区采取相应的防渗措施。

- 防渗措施应符合GB/T 50934的规定。

结构

建（构）筑物的结构设计应根据建（构）筑物的特点和使用要求，合理选择地基、基础和结构型式，并应满足抗震要求。

结构方案的确定应符合下列规定：

- 丙烯酸氧化单元、丙烯酸精制单元的安全等级宜为一级，其他建（构）筑物的安全等级应为二级，地基基础设计等级宜为乙级。

- 地基基础设计应以工程详细地质勘察资料为依据，确定合理的地基基础方案。

- 动设备基础应与主体结构基础分开，塔基础与主体结构基础相碰时宜采用联合基础，立式储罐基础宜采用现浇钢筋混凝土环墙结构。

- 建（构）筑物的结构型式，应根据主导专业的要求结合工程特点和施工条件确定，宜采用钢筋混凝土框（排）架结构或钢框（排）架结构。

- 大型设备、容器以及有振动的设备一般应布置在首层，宜采用各种有效的减（隔）振器。

荷载取值应按下列原则确定：

- 荷载取值应符合GB 50009及 HG/T 20674规定。

- 工艺装置的设备荷载应按正常生产操作状态、安装检修状态和充水试验状态的不同工况分别提供，并应根据动荷载的影响，分别计算荷载组合。

工艺装置的楼面活荷载应根据实际操作需求确定，无特殊说明可按4kPa设计。

- 符合下列条件的动力设备可只按构造措施进行“替代静力计算”，而不作动力计算：

- 1)设备在地面上，功率小于等于150kW。

- 2)设备在楼板上，功率小于等于100kW。

- 3)对称平衡型活塞式压缩机，功率小于或等于500kW。

抗震设计应符合下列规定：

- 甲、乙类建筑以及高度大于24m的丙类建筑不应采用单跨框架结构，高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨框架结构。

主要建（构）筑物抗震设防类别应符合表10.2.4规定。

表10.2.4  主要建（构）筑物抗震设防类别表

| 序号 | 建（构）筑物名称 | 抗震设防类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 丙烯酸氧化单元 | 乙1类 |
| 2 | 丙烯酸精制单元 | 乙1类 |
| 3 | 丙烯酸中间罐区 | 丙类 |
| 4 | 丙烯酸甲酯单元 | 乙2类 |
| 5 | 丙烯酸乙酯单元 | 乙2类 |
| 6 | 丙烯酸丁酯单元 | 乙2类 |
| 7 | 丙烯酸2-乙基己酯单元 | 乙2类 |
| 8 | 丙烯酸酯中间罐区 | 丙类 |

给水排水

给水

给水系统划分应根据各用水单元对水质、水压和水温的要求，结合水源特点综合确定。

给水系统宜划分为下列系统：

- 生产（新鲜水）给水系统

- 生活给水系统

- 高压消防给水系统

- 循环冷却水系统

丙烯酸及酯装置除废水焚烧单元外不应使用新鲜水。

给水系统的水质应符合下列要求：

- 生产用水的水质应符合SH/T 3099的规定。

- 生活饮用水水质应符合GB 5749的规定。

全厂生产或生活最高时设计给水量应按各单元最高时用水量与系统未预见水量之和计算。未预见水量可分别按各种系统最高时用水量的5%～20% 计算。

给水系统的供水压力应符合下列要求：

- 生产给水系统的压力应根据工艺需要确定。

- 生活给水系统的压力应按最高日最高时用水量及最不利点所需要的压力计算确定。

除消防给水系统外，其他给水系统的总管上应设计量仪表。

排水

排水系统应清污分流、按质分类，并根据排水水质、浓度和水量合理划分。

排水量的计算应符合下列规定：

- 生产污水排水系统的设计小时排水量应为连续排水量、同时发生的最大一组设计小时间断排水量与未预见排水量之和，未预见排水量可分别按各种系统排水量的15%～20% 计算。

- 污染区的初期污染雨水量，宜按污染区面积与其15mm～30mm 降水深度的乘积计算，加压提升的污染雨水流量应根据一次降雨污染雨水总量和调节设施的调节能力，结合处理设施的调节和处理能力综合确定。

- 生活污水排水系统的设计排水量，宜按生活用水的设计小时用水量的90% 计。

各排水系统不得相通。如有个别少量生活污水需排入生产污水系统时，应有防止生产污水中的可燃气体窜入生活设施的措施。

厂内应设污染雨水收集池。污染区初期污染雨水与后期清净雨水的切换设施宜在雨水进入污染雨水收集池前集中设置。

工艺装置中污染严重区域雨水宜全部收集后处理。

消防给水

丙烯酸及酯工厂消防给水设计应符合GB 50160的规定。

工艺装置区、罐区应设独立的稳高压消防给水系统，其压力宜为0.7MPa（表压）～1.2MPa（表压）。

当消防用水由其他消防水源直接供给时，环状消防水管网的进水管不应少于2条。

消防水泵房可与生产、生活水泵房合建，设计应符合SH/T 3219的规定。

消防水泵的出水总管应设防止系统超压的安全设施。

当消防水罐（池）与生产或生活水罐（池）合建时，应有消防用水不作他用的措施。

给排水管道

给排水管道设计应符合SH 3034的规定。

给水系统的管道设计流量应按最高日最高时用水量确定。

工艺装置、罐区或其他设施及建筑物、构筑物和管沟的排水出口，在排入生产污水排水管道和污染雨水排水管道处应设水封，水封高度不得小于250mm。

生产污水及污染雨水排水管道的检查井、水封井、跌水井，其井内壁应根据污水性质进行防腐蚀处理。

埋地敷设的生产污水、污染雨水管道及其附属设施的防渗设计应满足GB50934的相关规定。。

当采用铸铁井盖时，其井座、井盖内侧均应做防腐蚀处理。

生产污水、污染雨水排水管道材质选择应进行技术经济比较后确定。

当工厂或装置位于湿陷性黄土地区时，给排水管道设计应符合GB 50025的规定。

室内给排水

室内给排水设计应符合GB 50015的规定。

室内给水管的布置应与其他管道充分协调，合理利用空间。

室内给水管的布置不得妨碍生产操作和影响建筑物的使用。

暖通空调

供暖

在累年日平均温度稳定小于或等于5℃的天数大于或等于90d的地区，对于室内有温度要求的封闭建筑物，应设置散热器集中供暖。

散热器集中供暖热媒宜采用热水。

当建筑物位于厂区内偏远地带、采用热水供暖不经济时，可采用其他供暖方式。

当厂房有连续通风换气要求，同时需要设置散热器供暖系统时，应进行风量平衡和热平衡计算。当散热器供暖系统散发的热量无法满足室温要求时，应对送风系统进行加热。

送风系统加热热媒，根据建设地点不同，可采用高温水或蒸汽。当采用蒸汽时，蒸汽管道上宜设置自动流量控制阀，凝结水应回收。

送风系统加热宜采用自动控制。

架空采暖管道穿建筑物外墙时，应按GB 55030的规定采取防水措施。

通风

对于严寒及寒冷地区的甲、乙类厂房和泵房，当利用自然补风不能提供足够进风量时，应设置机械送风系统，并应进行冬季热平衡计算。

设置在爆炸危险区域的通风机应为防爆型，通风管道系统应采取防止静电积聚的安全措施。

设置在丙烯酸及酯装置和罐区的深度大于2m的地坑应采取机械排风措施，当地坑设有密闭的盖板时，应同时设置机械补风措施。用于地坑通风的风机应采用防爆型，且宜与坑内的可燃气体报警器联锁。

对于室内设备发热量较大的空压站、循环水泵房，当建筑物为封闭形式时，应优先采取自然通风排热措施，当自然通风不能满足排热需求时采用机械通风。

配电室、电容器室、变频器室等散热量大的房间应优先采用通风降温，当通风降温无法满足室内温度、湿度要求或通风降温不合理时，可采用空调降温。

当DCS控制室或现场机柜间建筑物采用抗爆设计时，通风系统设计应符合GB/T 50779的相关规定。

综合楼或其他生产辅助建筑物的通风设计应按GB 50019的规定执行。

当工艺装置及罐区的泵房为封闭建筑物时，应设置事故排风系统，事故排风的风量计算及系统布置应按SH/T 3004的规定执行。

当建筑物外墙上设有通风设备、通风口，或有风管穿过外墙时，穿墙处形成的洞口及缝隙应按GB 55030的规定采取防水措施。

空调

下列厂房和辅助房间，当采用供暖、通风措施不能满足室内温度、湿度要求时，应设置空气调节：

- 对室内温度、湿度有严格要求的现场机柜间、中央控制室。

- 仪器对温度有严格要求的分析化验房间。

- 有人员舒适性要求的操作和办公房间。

设置空调的房间，其设计温度、湿度应根据工艺生产装置、控制仪表设备、分析检验仪器及卫生要求确定。

设置舒适性空调的房间设计温度应符合GB 50189、GB 51245、GB 55015的有关规定。

当空调设备处在爆炸危险区域时，应采用防爆型。

当中央控制室或现场机柜间建筑物采用抗爆设计时，其空调系统设计应遵守GB/T 50779的相关规定。

空调机冷凝水的排放应避开机柜等电气设备上方。

设置于沿海地区的变配电所，应根据当地气象条件设置除湿设备。

防排烟

建筑物的防烟与排烟系统设计，应符合GB 50016、GB 51251、GB 55036、GB 55037的有关规定。

进、排风口穿过建筑物外墙处的抗爆和防水设计，应分别符合GB 55030、GB/T 50779的有关规定。

设备及风管的抗震设计，应符合GB 50981、 GB 55002的有关规定。

消防

室外水消防系统

室外水消防系统设计应符合GB 55036、GB 55037、GB 50160及地方消防法规和标准的规定。

消防给水系统应满足泡沫灭火系统和室内、室外水消防设施（消火栓、消防水炮和固定喷淋）用水时的水量、水压和火灾延续时间内的消防用水总量要求。

室外消防给水管道应环状布置，流速不宜大于3.5m/s。

室外消火栓宜采用地上式消火栓，设有2个直径为DN80的消防水龙带接口和1个直径为DN150的消防车取水接口，并配备减压设施、防撞设施。

在距室外消火栓3m以内的位置宜设置消防箱。

工艺装置周围应设消防水炮，消防水炮应具有直流和水雾两种喷射方式，消防水炮设计应符合GB 55036的规定。

工艺装置内甲、乙类设备的构架平台高出其所处地面15m时，应沿梯子设半固定式消防给水竖管，二层及以上平台设置箱式水消火栓。

室内水消防系统

建筑物室内水消防系统的设置应符合GB 50016、GB 50160、GB 55036、GB 55037的规定。

室内水消防系统的管道系统设计应符合GB 50974、GB 50084的规定，管道连接可采用螺纹连接、法兰连接、沟槽连接及焊接。

当消防水供水压力大于0.5MPa（表压）时，室内消火栓应采用减压稳压型消火栓或采取其他减压措施。

室内水消防系统的抗震设计，应符合GB 50981、 GB 55002的有关规定。

泡沫灭火系统

泡沫灭火系统设计应符合GB 50160和GB 50151的规定。

涉及丙烯酸、甲醇、乙醇、正丁醇、2-乙基己醇、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸2-乙基己酯、甲苯、丙烯酸及酯废水、二聚物和重组分等物料的储罐应设置低倍数泡沫灭火系统，并应符合下列规定：

1 采用固定式泡沫灭火系统

1)单罐容积大于10000m³ 的非水溶性甲、乙类和闪点等于或小于90℃的丙类可燃液体的固定顶罐及按固定顶罐对待的内浮顶罐；

2)单罐容积大于或等于500m³的水溶性甲、乙类和闪点等于或小于90℃的丙类可燃液体的固定顶罐及按固定顶罐对待的内浮顶罐；

3)单罐容积大于或等于50000m³的甲、乙类和闪点等于或小于90℃的丙类非水溶性可燃液体浮顶罐及钢制单盘式、双盘式与敞口隔舱式（焊接连接）内浮顶罐；

4)单罐容积大于或等于1000m³的甲、乙类和闪点等于或小于90℃的丙类水溶性可燃液体浮顶罐及钢制单盘式、双盘式与敞口隔舱式（焊接连接）内浮顶罐。

2 采用移动式泡沫灭火系统

罐壁高度小于7m或容积等于或小于200m³的非水溶性可燃液体储罐可采用移动式泡沫灭火系统。

3 采用半固定式泡沫灭火系统

除固定式和移动式规定外的立式储罐采用半固定式泡沫灭火系统。

水喷淋消防系统

罐壁高于17m的储罐、容积等于或大于10000m3的储罐，应设置固定式水喷淋冷却系统，操作宜采取远程启动和现场手动两种方式。

水喷淋消防冷却系统控制阀后及储罐上设置的管道，应采用热浸锌无缝钢管。连接宜采用螺纹连接、法兰连接、卡箍连接。

系统控制阀应安装在安全、便于操作处，距被保护对象15m 以上并应设置在防火堤外。

雨淋阀的启、闭状态应可在就地和火警盘上显示。

蒸汽灭火系统

工艺装置有低压蒸汽供给时，宜设置固定式或半固定式蒸汽灭火系统。

蒸汽管道宜从主管上方引出，蒸汽压力不宜大于1Mpa。

甲、乙、丙类设备的多层构架平台宜设置半固定式接头。

蒸汽灭火系统的设置应符合《石油化工企业设计防火标准》GB50160的规定。

移动式灭火器

根据各危险场所的生产类别、火灾危险等级、保护面积等因素，生产区内应设置灭火器，生产区内配置灭火器选用干粉灭火器。

控制室、机柜间、化验室等设置气体型灭火器。

灭火器的设置保证扑灭初起火灾，避免火势蔓延，减少火灾损失。

移动式灭火器的设置应符合《石油化工企业设计防火标准》GB50160、《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140的规定。

消防站

消防站的位置应符合《石油化工企业设计防火标准》GB50160，消防站的服务范围应按行车路程计，行车路程不宜大于2.5km，接火警后消防车到达火场时间不宜超过5min。

消防站配置《城市消防站设计规范》GB51054和《城市消防站建设标准》（建标152-2017）的规定。

职业安全卫生

安全风险分析及安全设计

丙烯酸及酯装置应按“重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品和危险化学品重大危险源”设计。

丙烯酸及酯装置应在初步设计审查前进行危险与可操作性分析（HAZOP）。

安全设计应包含下列内容：

- 安全联锁、紧急停车系统及安全仪表系统。

- 可燃及有毒物料泄漏检测系统。

- 火炬和安全泄放系统。

毒物危害程度分级

危害程度根据GBZ 230规定划分。

丙烯酸及酯生产过程中职业性接触毒物危害程度分级宜按表14.2划分。

表14.2  职业性接触毒物危害程度分级表

| 序号 | 名称 | 职业接触限值mg/m3 | 危害程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烯 | MAC：100(前苏联) | 轻度危害 |
| 2 | 丙烷 | MAC：300(前苏联) | 轻度危害 |
| 3 | 丙烯醛 | MAC：0.3 | 极度危害 |
| 4 | 乙酸 | PC-TWA：10 | 轻度危害 |
| 5 | 丙烯酸 | PC-TWA：6 | 轻度危害 |
| 6 | 甲醇 | PC-TWA：25、PC-STEL；50 | 中度危害 |
| 7 | 乙醇 | MAC：1000(前苏联) | 轻度危害 |
| 8 | 正丁醇 | PC-TWA：100 | 中度危害 |
| 9 | 2-乙基己醇 | — | 轻度危害 |
| 10 | 丙烯酸甲酯 | PC-TWA：20 | 中度危害 |
| 11 | 丙烯酸乙酯 | — | 轻度危害 |
| 12 | 丙烯酸丁酯 | PC-TWA：25 | 轻度危害 |
| 13 | 丙烯酸2-乙基己酯 | — | 轻度危害 |
| 14 | 氢氧化钠 | MAC：2 | 轻度危害 |
| 15 | 甲苯 | PC-TWA：50、PC-STEL：100 | 中度危害 |
| 16 | 对苯二酚（氢醌） | PC-TWA：1、PC-STEL：2 | 极度危害 |
| 17 | 联氨（肼） | PC-TWA：0.06、PC-STEL：0.13 | 极度危害 |
| 《危险化学品目录》中丙烯醛、联氨为剧毒化学品。 接触限值自GBZ 2.1《危险化学品安全技术全书第二版》。 接触限值代号：MAC为最高允许浓度；PC-TWA为平均允许浓度；PC-STEL为短时间最高允许浓度。 |  |  |  |

防火、防爆

爆炸危险环境内的电气设备和仪表选型应符合GB 50058的要求。

装置防火设计应按GB 50160的规定执行。

人身防护

应根据GB39800（所有部分）的规定配备防毒面具和劳动保护用品；防毒面具应存放在现场机柜间或控制室内。

凡高度超过1.2m的平台、人行通道在其敞开的边缘处应按GB 4053（所有部分）设计扶梯、平台和围栏。

在丙烯酸及酯装置区和罐区的区域应设置淋浴洗眼器。危险点距离事故淋浴洗眼器的最远行走距离不应超过15m。

封闭厂房、泵房应采取通风措施，工艺装置及罐区内地坑应采用通风措施。

丙烯酸及酯、醇类物料采样应采用密闭采样。

安全标志及安全色

厂区应设置风向标。

厂区内应设置安全警示标志。

安全标志设立安全色涂刷应按GB/T 2893的规定执行。

急救室

丙烯酸及酯厂区内应设置急救室。

急救室内装备应按GBZ 1、GB30077的规定配备。

辅助用室

丙烯酸及酯车间卫生等级应为2级，厂区内应设置辅助用室。

辅助用室应包括休息室（设有饮水设施）、淋浴室和更衣室、卫生间。

环境保护

一般规定

项目的选址和建设要符合厂址区域的规划“规划环评”要求。

项目的环境保护设计应满足项目的《环境影响报告书》及批复意见的要求。

废气污染防治

丙烯酸氧化单元急冷塔的工艺尾气宜采取集中催化氧化的方式处理。

催化氧化设计应符合HJ2027的技术要求，其烟气排放应符合GB 31571的规定。

催化氧化烟气可根据相关要求设烟气在线监测系统。

废气的无组织排放控制应符合GB 31571和GB37822规定。

废水污染防治

废水的收集和排放必须清污分流，应设置生产废水系统（含污染雨水的收集）、生活污水系统、雨排水系统。

工艺装置排放的生产过程产生的工艺废水和设备清洗水，宜采取热力焚烧技术处理，也可采用物理、生化技术处理。

废水焚烧处理前应设废水罐收集、储存。

热力焚烧技术应符合HJ/T 176和GB18484的规定。

热力焚烧系统应设烟气在线监测系统。

物理、生化处理技术应满足相应的废水排放标准要求。

废水处理设施排放口可根据相关要求设废水在线监测系统。

公用及辅助生产设施产生的废水，包括污染雨水可采取生化技术处理。

工艺装置内其他无法直接排入废水罐的废水，宜设废水收集池收集，视水质情况采取相应的处理措施。

固体废物处置

宜设置废催化剂临时储存设施，废催化剂卸出后若立即外运可不设临时储存设施。

临时储存设施设计应符合GB 18597和GB 18599的规定。

废催化剂应委托有资质的单位进行最终处置。

有机物重组分可作为焚烧炉辅助燃料利用。

噪声控制

宜选择低噪声设备。

压缩气体放空口应安装消声器。

产生噪声的设备宜采取减振及消音措施。

厂界噪声控制应符合GB 12348的规定。

水污染事故防控措施

装置区应设围堰，围堰高度不得小于150mm。

罐区应设围堤，围堤的容积应按GB 50160的规定执行。

应设置或依托现有事故水收集池，事故水收集池容积应执行SH/T 3024的规定。

当清净雨水系统兼作为事故排水收集系统时，在出装置的雨水管道上宜设置水封。

防止地下水污染

防止地下水污染应符合下列规定：

- 应按染物的来源及特点采取措施从源头上控制对地下水的污染。

- 应采取源头控制、防止渗漏、污染监测和应急处理相结合的措施防止地下水污染。

- 应采取分区管理和控制措施，对不同污染区采取不同的控制措施。

污染区划分应符合GB/T50934的规定：

- 含物料或污水（包括生活污水）管道的地下管沟、生产区内地坑（包括集水坑）、污水池应为重点污染防治区。化粪池宜为重点污染防治区

- 丙烯酸氧化及精制单元、丙烯酸酯单元、原料罐区、产品罐区、中间罐区、污染雨水及污水提升泵房以及固废堆场、装卸车栈台、化学品仓库的地面和事故池应为一般污染防治区。

- 全厂性管廊（工艺及热力管道）、丙烯罐区、地面火炬单元宜为一般污染区。

防渗措施应符合下列规定：

- 工艺物料管道应在地上敷设，敷设在地下的污水管道、重力流物料管道，应采取防渗措施。

- 工艺管道除与阀门、仪表、设备连接及管道拆卸采用法兰外，应采用焊接。

- 不同污染区应采取不同防渗措施，防渗措施应符合GB/T 50934的规定。

检测及监控措施应符合下列规定：

- 应设渗漏液检查收集井用于检查可能产生的渗漏。

- 在厂区内地下水流下游应设不少于1处的地下水检测井，定期对地下水进行检测。

- 企业应制定应急预案、地下水环境监控体系。

环境管理

丙烯酸及酯工厂应设环境管理与监测组织机构。

监测站设计应符合HG/T 20501的规定；一般情况下，监测计划执行HJ947和HJ853，宜按表15.8.2监测项目配置监测仪器和设备。

表15.8.2  监测项目表

| 污染源 | 监测位置 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气催化氧化尾气 | NMHC、氮氧化物、二氧化碳 | 1次/月 |
|  |  | 甲醛、乙醛、丙烯醛 | 1次/半年 |
|  | 废水热力焚烧尾气 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 在线监测 |
|  |  | 一氧化碳、二氧化碳、NMHC | 1次/月 |
|  |  | 二噁英 | 1次/年 |
|  | 厂界 | NMHC | 1次/季 |
| 废水 | 废水排放口 | pH、化学需氧量 | （直接排放）在线监测 |
|  |  | pH、化学需氧量、氨氮 | （间接排放）1次/周 |
| 噪声 | 厂界外1m | A声级 | 1次/月 |
| - NMHC为非甲烷总烃缩写。 - 装置按车间级设计，其环境管理与监测组织机构均可依托工厂现有机构和设施，废水排放口可取消在线监测 |  |  |  |

- 火灾危险性分类

火灾危险性分类见表A.0.1。

- 表A.0.1  火灾危险性分类表

| 序号 | 名称 | 火灾危险性分类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 丙烯 | 甲(气)/甲（液）A |
| 2 | 丙烷 | 甲(气)/甲（液）A |
| 3 | 丙烯醛 | 甲B |
| 4 | 丙烯酸 | 乙B |
| 5 | 甲苯 | 甲B |
| 6 | 甲醇 | 甲B |
| 7 | 乙醇 | 甲B |
| 8 | 正丁醇 | 乙A |
| 9 | 2-乙基己醇 | 丙A |
| 10 | 丙烯酸甲酯 | 甲B |
| 11 | 丙烯酸乙酯 | 甲B |
| 12 | 丙烯酸正丁酯 | 乙A |
| 13 | 丙烯酸2-乙基己酯 | 丙A |
| - 注1：分类依据为GB 50160。 |  |  |

- 爆炸危险区域划分

B.0.1  输送甲、乙类可燃液体的离心泵的爆炸危险区域划分

安装在室外采用填料密封或机械密封输送甲、乙类可燃液体的离心泵，在通风类型为自然、等级为中级、有效性为一般的条件下，以泵的密封处为中心，半径3m，地坪上的高度1m范围内的区域，应划为爆炸危险区域2区。划分示意图见图B.0.1。

图B.0.1  室外采用填料或机械密封输送甲、乙类

可燃液体离心泵的爆炸危险区域划分

B.0.2  室外生产装置框架的爆炸危险区域划分

- 在室外生产装置框架的爆炸危险区域内，地坪下的坑、沟划为1区；以释放源为中心，半径为15m内地坪上的高度为7.5m及半径为7.5m，顶部与释放源的距离为7.5m的范围内划为2区。划分示意图见图B.0.2。

图B.0.2  室外生产装置框架的爆炸危险区域划分

B.0.3  易燃物质重于空气的储罐的爆炸危险区域划分

对于易燃物质重于空气的固定顶储罐，在罐体内部未充惰性气体的液体表面以上的空间划为0区，内浮顶储罐在浮顶移动范围内的空间划为1区。

在爆炸危险区域内，地坪下的坑、沟划为1区；距离储罐的外壁和顶部3m的范围内划为2区；当储罐周围设围堤时，储罐外壁至围堤，其高度为堤顶高度的范围内划为2区。

- 划分示意图见图B.0.3-1及图B.0.3-2。

图B.0.3-1  易然物质重于空气、设在户外地坪上

的固定顶储罐的爆炸危险区域划分

图B.0.3-2  易燃物质重于空气、设在户外地坪上

的内浮顶储罐的爆炸危险区域划分

B.0.4  氧化单元反应器框架的爆炸危险区域划分

室外氧化单元反应器框架的爆炸危险区域内地坪下的坑、沟划为1区；以释放源为中心，半径为15m，地坪上的高度为7.5m及半径为7.5m，顶部与释放源的距离为7.5m的范围内划为2区；以释放源为中心，总半径为30m，地坪上的高度为0.6m，且2区以外的范围内划为附加2区。

- 划分示意图见图B.0.4。

图B.0.4  室外氧化单元反应器框架的爆炸危险区域划分

B.0.5  密闭装料和卸料槽车的爆炸危险区域划分

- 带有气体回收、通过密闭的圆盖装料和卸料的槽车，以槽车密闭式注送口为中心，半径为1m的空间宜划为爆炸危险区域2区。划分示意图见图B.0.5。

图B.0.5  带有气体回收、通过封闭的圆盖装料和卸料

的槽车的爆炸危险区域划分

B.0.6  通风良好的桶或容器的爆炸危险区域划分

户外或具有通风良好的室内装料的桶或容器，以桶或容器口为中心，半径为1m的空间划为1区；以桶或容器口为中心，总半径为1.6m的空间及地坪上的高度为0.5m，半径为3m且在1区以外的范围内划为2区。划分示意图见图B.0.6。

图B.0.6  户外或具有通风良好的室内装料的

桶及容器的爆炸危险区域划分

本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度同的用词说明如下:

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合…的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

GB 50009  建筑结构荷载规范

GB 50015  建筑给水排水设计标准

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50019  工业建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB 50025  湿陷性黄土地区建筑规范

GB 55030  建筑与市政工程防水通用规范

GB 50034  建筑照明设计标准

GB 55036  消防设施通用规范

GB 55037  建筑防火通用规范

GB 50046  工业建筑防腐蚀设计标准

GB 50057  建筑物防雷设计规范

GB 50058  爆炸危险环境电力装置设计规范

GB 50084  自动喷水灭火系统设计规范

GB 50116  火灾自动报警系统设计规范

GB 50140  建筑灭火器配置设计规范

GB 50151  泡沫灭火系统设计标准

GB 50160  石油化工企业设计防火标准

GB 50187  工业企业总平面设计规范

GB 50189  公共建筑节能设计标准

GB 50235  工业金属管道工程施工规范

GB 50316  工业金属管道设计规范

GB 50343  建筑物电子信息系统防雷技术规范

GB 50351  储罐区防火堤设计规范

GB 50489  化工企业总图运输设计规范

GB 50582  室外作业场所照明设计标准

GB 50648  化学工业循环冷却水系统设计规范

GB 50650  石油化工装置防雷设计规范

GB 50974  消防给水及消火栓系统技术规范

GB 50981  建筑机电工程抗震设计规范

GB 50984  石油化工工厂布置设计规范

GB 51245  工业建筑节能设计统一标准

GB 51251  建筑防烟排烟系统技术标准

GB 55002  建筑与市政工程抗震通用规范

GB 55015  建筑节能与可再生能源利用通用规范

GB/T 50050  工业循环冷却水处理设计规范

GB/T 50493  石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准

GB/T 50746  石油化工循环水场设计规范

GB/T 50779  石油化工建筑物抗爆设计标准

GB/T 50934  石油化工工程防渗技术规范

GB 4053  固定式钢梯及平台安全要求

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 8978  污水综合排放标准

GB 39800  (第1、2部分)个体防护装备配备规范

GB 12158  防止静电事故通用导则

GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 13348 液体石油产品静电安全规程

GB 16297  大气污染物综合排放标准

GB 31571  石油化学工业污染物排放标准

GB 17167  用能单位能源计量器具和管理通则

GB 18597  危险废物贮存污染控制标准

GB 18599  一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

GB/T 1576  工业锅炉水质

GB/T 3836  （所有部分） 爆炸性环境

GB/T 4208  外壳防护等级(IP代码)

GB/T 5310  高压锅炉用无缝钢管

GB/T 7735  无缝和焊接（埋弧焊除外）钢管缺欠的自动涡流检测

GB/T 8163  输送流体用无缝钢管

GB/T 9711  石油天然气工业  管线输送系统用钢管

GB/T 12459  钢制对焊管件 类型与参数

GB/T 12771  流体输送用不锈钢焊接钢管

GB/T 13401  钢制对焊管件 技术规范

GB/T 14976  流体输送用不锈钢无缝钢管

GB/T 20801  （所有部分）压力管道规范  工业管道

GB/T 24593  锅炉和热交换器用奥氏体不锈钢焊接钢管

GB/T 24789  用水单位水计量器具配备和管理通则

GBZ 1  工业企业设计卫生标准

GBZ 2.1  工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素

GBZ 230  职业性接触毒物危害程度分级

HG/T 20501  化工化工建设项目环境保护监测站设计规定

HG/T 20623 大直径钢制管法兰（Class 系列）

HG/T 20674  化工、石化建（构）筑物荷载设计规定

HJ/T 176  危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范

SH/T 3004  石油化工采暖通风与空气调节设计规范

SH/T 3007  石油化工储运系统罐区设计规范

SH/T 3010  石油化工设备和管道绝热工程设计规范

SH 3012  石油化工金属管道布置设计规范

SH/T 3014  石油化工储运系统泵区设计规范

SH/T 3020  石油化工仪表供气设计规范

SH/T 3024 石油化工环境保护设计规范

SH 3034  石油化工给水排水管道设计规范

SH/T 3040  石油化工管道伴管和夹套管设计规范

SH/T 3041  石油化工管道柔性设计规范

SH/T 3081  石油化工仪表接地设计规范

SH/T 3082  石油化工仪表供电设计规范

SH/T 3097  石油化工静电接地设计规范

SH/T 3099  石油化工给水排水水质标准

SH/T 3137  石油化工钢结构防火保护技术规范

SH/T 3219 石油化工消防泵站设计规范

SH/T 3501  石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范

TSG D0001  压力管道安全技术监察规程——工业管道

城市消防站建设标准（建标152-2017）

中国石油和化工勘察设计协会标准

丙烯酸及酯工厂设计规范

T/HGJ XXXXX-202Y

条 文 说 明

20XX年  北京

制订说明

《丙烯酸及酯工厂设计规范》T/HGJ xxxxx—20xx，经中国石油和化工勘察设计协会于20xx年xx月xx日以第xx号公告批准发布。

本标准在编制过程中，编制组进行了广泛的调查研究，认真总结了主编单位多套丙烯酸及酯装置设计方面的经验，根据丙烯酸及酯行业特点、现状及未来发展趋势，对国内丙烯酸及酯装置（工厂）在设计、施工、生产方面的经验和教训进行调查、总结，查阅和收集相关的国内外标准和技术资料，并在广泛征求意见的基础上，最后经审查定稿。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，《丙烯酸及酯工厂设计规范规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

# 目  次

1 总则	52

2  术语	53

3  厂址选择及总平面布置	54

3.1  厂址选择	54

3.2  总平面布置	54

4  工艺及生产单元	55

4.1  设计原则	55

4.2  一般规定	55

4.3  工艺计算	56

4.4  绝热及伴热	56

5  工艺设备及工艺管道	57

5.1  一般设备选型	57

5.2  工艺设备	57

5.3  管道材料	57

5.4  管道应力分析	57

6  设备布置及管道布置	58

6.1  装置与设备布置	58

6.2  管道布置	58

6.3  疏散及操作通道设置原则	58

7  公用工程及辅助生产设施	59

7.2  除盐水系统	59

7.3  工艺及供热外管	59

7.4  污水处理	59

7.5  罐区及储运	59

7.7  空压及冷冻	59

8  自动控制	60

8.1  一般规定	60

8.2  自动化水平	60

8.3  控制系统配置	60

8.4  安全联锁及复杂控制	60

8.5  控制室	60

8.6  特殊仪表及控制阀选型	60

8.10  仪表安全措施	60

9  电气和电信	62

9.1  供配电	62

10  建筑与结构	63

10.1  建筑	63

10.2  结构	63

11  给水排水	64

11.1  给水	64

11.2  排水	64

11.4 给排水管道	64

12  暖通空调	65

12.1  供暖	65

12.2  通风	65

12.3  空调	65

13  消防	66

13.1  室外水消防系统	66

13.2  室内水消防系统	66

14  职业安全卫生	67

14.1  安全风险分析及安全设计	67

15  环境保护	68

15.1  一般规定	68

15.6  水污染事故防控措施	68

- 1 总则

1.0.1  目前国内工业化丙烯酸装置均以丙烯为原料，早期国外曾以乙炔和一氧化碳、氯乙醇、乙烯为原料进行过工业化生产。现国内外以丙烷为原料的技术开发，丙烷法与丙烯法反应器及催化剂相近，故本标准适用于丙烷为原料生产丙烯酸装置。

1.0.3  本标准不适用于以丙烯酸及酯为原料生产涂料、树脂、粘合剂、胶带、助剂和聚合物的生产装置设计，也不适用于码头装卸及厂外长距离输送丙烯酸及酯产品的管道设计。以丙烯酸及酯为原料生产涂料、树脂、粘合剂、胶带、助剂和聚合物的生产装置与丙烯酸及酯装置生产区别较大，石油化工码头及长距离管道输送丙烯酸及酯产品有专门的设计规范。

- 2  术语

2.0.1  2-乙基己醇又称异辛醇、辛醇，丙烯酸2-乙基己酯又称丙烯酸异辛酯、丙烯酸辛醇。丙烯酸及酯生产还包括催化剂及甲苯、氢氧化钠、阻聚剂等辅助化学品。

丙烯酸及酯工厂由丙烯酸及酯装置、公用及辅助生产设施、仓储运输、生产管理及生活服务设施等组成。通常污水只对高浓度废水进行预处理，厂区内不含锅炉、自备电站等设施。

2.0.2  装置内单元，如丙烯酸氧化单元、丙烯酸精制单元、丙烯酸甲酯单元等。

通常丙丙烯酸氧化单元、丙烯酸精制单元及其辅助生产设施组合可称为丙烯酸装置。

- 3  厂址选择及总平面布置

  - 厂址选择

3.1.1  丙烯酸及酯工厂厂址选择应符合国家和地区的工业布局， 同时应遵守国家和地方相关法律、法规和政策，这是选择厂址的重要原则。选择在城镇规划的工业区的厂址尚应与城镇和工业区的总体规划相协调。这不仅有利于企业的生产和发展，还可促进城镇和工业区的发展。

3.1.2  工厂的原料、燃料和产品是企业的大宗运输物料，厂址靠近主要原料，燃料供应地或产品主要销售地，可减少运输费用，缩短运输时间，降低产品成本，提高企业经济效益和竞争力，同时还可节省运输设施的投资。并在一定程度上减轻对国家交通运输干线的压力。

丙烯酸及酯工厂生产水、电耗量很大，为保证正常生产，厂址必须具有充足、可靠的水源和电源，水质要符合生产和生活要求，同时还须满足企业发展的需要。

3.1.5  丙烯酸及酯工厂周边环境除满足必要的防火间距之外，还应满足卫生防护距离以及公路、铁路、航空运输安全保护条例中规定的安全间距。对于各种保护区、禁区的范围以及相关规定进行深入调查和了解，并按其执行。

3.1.6  现行的国家标准GB 50011适用于抗震设防烈度为6度～9度地区的一般建筑抗震设计。若在9度及9度以上地区建厂，将增加建筑工程投资，还会增加建筑物、构筑物及设施的不安全因素，且无规范可遵循。因9度及9度以上地震区所产生的地震力，在抗震加固技术上目前尚难解决。在地震断层建厂，将增加工程投资和不安全因素。因此不应在地震断层及地震基本烈度9度及9度以上地区选择厂址。

- 风速0m/s～0.2m/s时谓之静风，也就是无风状态，静风频率超过60％地区，常年大部分时间处于无风状态，对企业排放或散发的有害气体、烟雾或粉尘扩散或稀释能力很低，厂房通风条件也很差，在此建厂，厂区及周围污染情况也就严重。因此不应选作厂址。

  - 总平面布置

3.2.1  丙烯酸及酯工厂（或装置）一般位于石油化工企业厂区内或化工园区内，总平面布置应满足企业或园区的整体规划。周边环境指相邻工厂或设施，应符合GB 50160中相关规定。

3.2 2  按功能分区布置即节约用地又方便管理，是总平面布置的基本原则之一。

3.2 9  主要出入口分别为人流与车流出入口，分开设置既方便管理也有利于交通安全。有铁路出入口时需要独立设置。

3.2.10  丙烯酸及酯装置中反应器、塔及部分容器属超限设备，总平面布置中厂区道路要满足运输要求、装置外应要留有设备吊装需要的空间。

- 4  工艺及生产单元

- 4.1  设计原则

4.1.2  本条是保证采用新技术可靠，应包括初次使用的氧化反应催化剂。

4.1.4  丙烯酸氧化反应采用高性能催化剂指反应初期丙烯酸选择性不低于85%。

4.1.5  目前国内装置均采用为丙烯氧化法生产丙烯酸。两步法为氧化反应在依次反应器2台内进行、先生成丙烯醛、再生成丙烯酸；一步法氧化反应在1台反应器内进行。对比目前国内4×104t/年、6×104t/年规模装置、8×104t/年丙烯酸、10×104t/年丙烯酸、14×104t/年丙烯酸、16×104t/年丙烯酸，8×104t/年以上规模丙烯酸装置在消耗、投资方面更为经济。

- 4.2  一般规定

4.2.1  目前炼油装置正常开工时数采用8400h，故建议采用8000h。

4.2.2  同一装置2个品种切换生产增加过渡生产时间影响生产能力，同时增加三废排放量。有固定目标市场的应分品种建设。

4.2.3  含丙烯酸及酯的气体有气味，故不能直接排放。可采用引风机收集后送焚烧单元焚烧处理。

4.2.4  设备及管道排净物料可采用收集罐收集后送回装置处理，设备及管道清洗水收集后作为工艺废水处理。

4.2.5  氧化反应器出口气体成分多，采用热气体取样不会导致物料冷凝后聚合而影响分析结果。

4.2.8  丙烯酸及酯装置工艺废水浓度远高于污水处理厂接收标准，必须先进行预处理。单独采用生化技术处理丙烯酸废水存在稳定性差、效率低等问题，热力焚烧是目前采用最多的方法。热力焚烧采用急冷方式除尘时会产生低浓度二次废水，二次废水可送污水处理厂进一步处理。

4.2.9  丙烯酸及酯液体易产生聚合、气体在冷凝过程中易发生聚合（即凝聚现象）。清理聚合物需要停车进行，减少聚合产生、延长生产周期的也是生产过程中控制的一个重要目标。

1 丙烯酸聚合反应是强放热反应，温度控制是非常重要的因素。一般丙烯酸储存在温度高于50℃时会因聚合引起温度急剧升高继而发生爆炸，国内外均发生过丙烯酸储存因聚合导致爆炸的案例。

GB/T 17529.1-1998 规定丙烯酸贮存温度为15℃～30℃、丙烯酸酯应低于30℃，GB/T 17529.1-2008修改为丙烯酸应贮存在15℃～30℃的库房。丙烯酸凝固点13℃，考虑大型工业化装置丙烯酸均在室外储罐内存储，故丙烯酸控制储存温度为15℃～25℃。

2 保持物料循环可减少物料聚合、凝固。

3 阻聚剂的添加方法、位置、浓度各专利商略有不同。

4 阻聚剂存在于液体内、有氧存在更有效的发挥作用。丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯闪点低易出现爆炸性气体混合物，故采用低含氧量的混合空气。

4.2.10  高于1.6MPa（表压）的蒸汽可用于驱动空气压缩机。

4.2.11  催化氧化单元产生的热可利用副产蒸汽或用于生产过热蒸汽回收热量。

4.2.12  通常丙烯酸氧化反应在250℃～320℃之间，在此温度范围内熔盐具有热稳定性好、可在低压或常用下运行、泄露无蒸汽产生等特点。

4.2.14  初期雨水、地面冲洗水可能含泄漏的物料，高浓度废水应先进行预处理。与清净雨水直接连接外排可能造成污染事故。

4.2.15  温度高，丙烯酸及酯容易聚合产生重组分，采用减压精馏系统可降低操作温度。

4.2.16  根据GB/T 50493规定：可燃气体和甲、乙A类可燃液体应设可燃气体检测器。丙烯酸为乙B类但具有刺激性气味。国内曾发生丙烯酸或丙烯酸酯泄漏后因气味影响周边环境的案例。

粗丙烯酸精制时丙烯酸与水分离可采用共沸精馏技术（如以甲苯为共沸剂）或采用萃取精馏技术。目前装置采用2种工艺技术均可行。

4.2.17  联氨可用于锅炉水除氧，现有装置中氧化反应副产蒸汽的锅炉水多数采用联氨除氧。

《剧毒化学品目录（2002版）》中丙烯醛被列为剧毒物品，在《高毒物品目录》  （卫法监发[2003]142号）中联氨被列为高毒物品。

- 4.3  工艺计算

4.3.2  根据GB 150要求，设备上安全阀计算书与设备制造图同时提供，但通常设备专业不进行安全阀计算，由工艺系统专业进行安全阀选型计算。

4.3.3  管径计算应核算两相流管道。

- 4.4  绝热及伴热

4.4.3  全夹套管伴热是普遍采用的凝固点较高物料的伴热方式，丙烯酸正常生产时熔盐管道内无物料流动，故可采用半夹套管伴热。

4.4.4  蒸汽压力等级、低温水及热水温度可根据不同的建设地点、技术来源不同有所区别。

4.4.6  丙烯酸凝固点13℃，储存时冬季伴热防止凝固、夏季防止超温可只采取保冷措施。阻聚剂存在于液相内，丙烯酸和丙烯酸酯塔及塔顶气相物料冷凝过程易发生聚合，采取低压蒸汽伴热措施是防止物料在气相空间内冷凝。

- 5  工艺设备及工艺管道

- 5.1  一般设备选型

5.1.2  真空系统可采用喷射式、水环式结合方式。

5.1.3  采用屏蔽泵密封性好、但要求物料清洁。产品丙烯酸及酯含阻聚剂，也可采用。

5.1.4  物料在U形管内易堵且不易清理。

5.1.5  无溢流堰的大孔径筛板塔抗堵能力强、易清理。

- 5.2  工艺设备

5.2.1  1 氧化反应器内反应温度一般高于280℃，在此温度下，反应物料无腐蚀性。如催化剂无特殊要求设备材质一般采用碳钢；

5 背压式汽轮机产生0.2MPa（表压）低压蒸汽用于丙烯酸精制单元再沸器加热热源。

5.2.2  1 接触工艺介质的设备材质根据设备的操作温度、介质成分的不同选用不同牌号的材料。S30408等材料代号为GB/T 20878-2007规定的，N10276为ASME材料代号。

2 丙烯酸、丙烯酸酯易聚合，换热器应采用内壁粗糙度要求较高的换热管。综合考虑设计压力和温度参数，换热管宜采用GB/T 24593规定的钢管。

5.2.3  本条所采取的措施旨在防止出现死角、减少物料聚合。

5.2.4  4 内壁抛光可以减轻工艺介质聚合。

- 5.3  管道材料

5.3.2  1 依据介质的腐蚀性及操作条件，输送操作温度40℃的丙烯酸介质管道宜选用06Cr19Ni10材料，输送操作温度100℃的粗丙烯酸介质管道宜选用06Cr17Ni12Mo2材料，输送操作温度100℃的粗丙烯酸丁酯介质管道宜选用06Cr17Ni12Mo2材料。

5.3.3  5 大直径钢制管法兰标准HG/T 20623、ASME B16.47属于Class系列（美洲体系）,适用的钢管外径为A系列，A系列为国际通用系列（俗称英制管）。

大直径钢制管法兰标准中无松套式法兰，根据工程经验，大直径钢制不锈钢管法兰整体锻制，价格昂贵，建议采用非标松套式法兰，降低成本。

- 5.3.5  列出的阀门标准适用于英制阀门，如选用公制阀门，应执行相应的国内标准。

- 5.3.8  3 丙烯酸及酯装置中大直径真空不锈钢管道较多，按照GB150.3-2011中的4.3外压圆筒的稳定性计算(包括管道)方法，对全部不锈钢真空管道进行外压稳定性核算、壁厚经济性比较后得出结论： 大直径不锈钢真空管道用加强圈来缩短管道的有效长度比较经济合理。

- 5.4  管道应力分析

5.4.2  应力分析设计输出通常为计算机分析法。应力分析报告包括管道轴测图、设备管口校核报告、各工况下的位移、应力水平、支架受力、弹簧报告等。

- 6  设备布置及管道布置

- 6.1  装置与设备布置

6.1.1  严寒地区泵房多采用封闭厂房，其他地区多采用敞开式框架。

6.1.2  装置布置按流程布置节省输送距离。

6.1.3  中间罐区与装置关系密切，应与其他罐区分开布置。

6.1.4  设围堰主要是易于污染水收集。泵区指装置区外的泵所在区域。

6.1.5  用电设备集中布置有利于电缆敷设。利用物料的重力和位差有利于节能。

6.1.7  一般罐区需要的低温水量小、没有必要独立设置。

6.1.8  丙烯酸氧化反应产生的工艺尾气排入到催化氧化单元，由于其管径较大、压力略高于大气压，距离远不利于输送。

6.1.9  塔底温度高易产生重组分，应最大程度减少塔底部分管道长度。单台泵可减少管道死角，可采用仓库备泵。

- 6.2  管道布置

6.2.2  为防止物料泄漏对的地下水产生污染，地下管道泄漏不易及时发现，故含物料管道应尽量采用地上铺设。

6.2.5  泵入口偏心异径管采用底平可以减少管道残留量。

6.2.6  防止物料在气相管道内凝聚。

6.2.8  过滤器清理、泵检修时排净物料量少，易在汇总管道内残液。

6.2.9  重组分因流动性差易堵塞管道，需要及时拆卸清理。

6.2.10  两相流管道易引起震动，故调节阀应靠近设备入口。

6.2.11  装车后应用压缩气体将装车鹤管内残存物料吹净，设固定式气体吹扫接口操作方便。

6.2.12  因可能存在聚合或重组分物料，故与一般石油化工装置对比，丙烯酸及酯软管站设热水接口。

6.2.13  一般氧化反应催化剂再生时采用增设临时放空管道，故氧化反应气体出口管道布置时应考虑放空管道的安装及拆卸空间。

- 6.3  疏散及操作通道设置原则

6.3.1  进出工艺装置的通道应与装置外道路协调，方便设备进出、人员操作。

- 7  公用工程及辅助生产设施

- 7.2  除盐水系统

7.2.1  现有多数装置丙烯酸氧化单元氧化反应器副产蒸汽采用装置内蒸汽凝结水，开工时采用除盐水。

7.2.3  丙烯酸氧化单元开工时，氧化反应可能不稳定，需保证外供除盐水或除氧水大于正常需要量。

- 7.3  工艺及供热外管

7.3.1  与通常石油化工项目规定相同。

7.3.2  重组分管道易堵塞需要考虑拆卸检修。

7.3.3  工艺及供热外管为装置间管道，一般高温介质仅有蒸汽，应尽量采用自然补偿满足管道柔性设计。

7.3.4  无分支管道可每100m做一处接地可满足规范要求。

- 7.4  污水处理

7.4.1  丙烯酸及酯工艺废水浓度远高于厂外污水处理厂的进水指标。

- 7.5  罐区及储运

7.5.1  根据GB 50160规定：储存甲B、乙A类液体应选用浮顶或内浮顶罐。

丙烯酸甲酯及丙烯酸乙酯火灾危险性为甲B、丙烯酸丁酯火灾危险性为乙A，因物料易聚合不应采用浮顶罐。

7.5.4  罐内设加热或冷却盘管加热不均匀，物料混合效果差。

7.5.9  丙烯酸温度高时引发聚合反应导致放出大量的热引起容器破裂和爆炸事故。故必须严格控制丙烯酸储存温度。

7.5.10  丙烯酸温度高于20℃时包装，在储存及运输过程中槽车或桶内丙烯酸温度可能升高引发聚合。

7.5.12  丙烯酸产品一般凝固点在13℃左右，凝固后物料内阻聚剂分布不均匀。曾发生过因丙烯酸解冻引起的爆炸事故。

- 7.7  空压及冷冻

7.7.4  丙烯酸装置氮气需要量相对较小、也不需要氧气，独立的丙烯酸及酯工厂建空分装置不经济。采用变压吸附制氮完全可以满足生产需要。

7.7.5  制取低温水的冷冻机组目前采用非氟利昂类环保型制冷剂的装置较多，且多数布置在生产单元内。

- 8  自动控制

- 8.1  一般规定

本标准的编写针对丙烯酸及酯工厂的设计特点，关于丙烯酸及酯工厂涉及的非特殊工况，应参照相应的国家和行业标准。

- 8.2  自动化水平

8.2.1  为实现装置控制、管理、经营一体化。

- 8.3  控制系统配置

8.3.1  DCS负责完成整个装置过程控制自动化，根据工艺生产过程对自动控制的要求，DCS需实现整个装置的工艺参数的显示、报警、简单控制、复杂控制、顺序控制功能。

8.3.2  高可靠性是过程控制系统的第一要求。冗余是DCS系统提高可靠性设计中常采用的一种技术，是提高系统可靠性最有效的方法之一。

8.3.3  为实现工艺装置的安全联锁功能，SIS应按照故障安全型设计，与DCS应进行实时数据通讯。

- 8.3.4  可燃气体及有毒气体指示报警系统（GDS），GDS为独立于DCS、SIS系统，在现场机柜室内安装其控制器，在中心控制室和现场机柜室的外操人员休息室分别设置其监视站。GDS系统与DCS系统通过冗余通讯接口或通信网关连接。气体检测报警系统的报警在对应GDS专用设置的操作员站上显示并记录。气体检测报警系统的报警在对应装置的DCS系统操作员站上显示并记录。GDS报警状态应在自动火警报警系统的图形显示器中显示。

- 8.4  安全联锁及复杂控制

8.4.1  根据SIL定级结果确定选用单点联锁或者三取二联锁。

8.4.2  丙烯酸氧化单元氧化反应是剧烈的强放热反应，丙烯与空气、丙烷与空气易形成爆炸性气体混合物。氧化反应的进料配比和反应温度的控制对于装置的安全操作非常重要，必须保证控制操作在安全区内进行。

氧化反应进料一般控制丙烯体积含量在8%～10%之间，为保证反应在爆炸区外进行采用增加水蒸汽、惰性气体含量的方式避免出现爆炸混合物。进料中氧含量不足会促使催化窒息，进料水过饱和出现水滴亦会影响催化剂性能。

装置的SIS是以丙烯氧化单元的两台反应器为核心设置的，氧化反应的工艺操作按氧化反应操作图完成，操作图由操作线、爆炸曲线、催化剂保护线组成。

氧化反应控制的关键是操作图中爆炸曲线、催化剂缺氧保护曲线的计算和操作线（点）计算及控制，操作点的计算应考虑仪表的测量误差。

- 8.5  控制室

8.5.1  丙烯酸及酯工厂设计可根据总图布置，在装卸操作区域或公用工程区域设置现场控制室。

- 8.6  特殊仪表及控制阀选型

8.6.5  反应器内安装的热电偶通常由反应器成套提供。

- 8.10  仪表安全措施

8.10.4  信号传输电缆应采用屏蔽电缆以预防电磁干扰。

9  电气和电信

- 9.1  供配电

9.1.7  丙烯酸及酯工厂大部分负荷为一级和二级负荷，中断供电将造成较大的经济损失，因此在考虑选择变压器容量和台数时，宜每2台变压器一组，当退出一台变压器以后，另一台变压器仍能保证对本组所有一级和二级负荷的供电。

- 10  建筑与结构

- 10.1  建筑

10.1.3  表10.1.3中为典型的工厂组成，具体装置组成可不同，其主要物料特性如下表：

| 序号 | 名称 | 熔点，℃ | 沸点，℃ | 引燃温度，℃ | 闪 点，℃ | 爆炸极限 （体积分数）% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烯 | -185 | -48 | 460 | -108 | 2.4～10.3 |
| 2 | 丙烷 | -189.7 | -42.1 | 450 | -104 | 2.1～9.5 |
| 3 | 丙烯醛 | -87.7 | 52.5 | 234 | -26 | 2.8～31 |
| 4 | 丙烯酸 | 13 | 141 | 360 | 54 | 2.4～8 |
| 5 | 甲苯 | -94.9 | 110.6 | 480 | 4 | 1.1～7.1 |
| 6 | 甲醇 | -97.8 | 64.7 | 464 | 12 | 6～36.5 |
| 7 | 乙醇 | -114.1 | 78.3 | 363 | 13 | 3.3～19 |
| 8 | 正丁醇 | -89.8 | 117.7 | 355～365 | 29 | 1.4～11.3 |
| 9 | 2-乙基己醇 | -76 | 184.6 | 231 | 73 | 0.9～9.7 |
| 10 | 丙烯酸甲酯 | -76.5 | 80.5 | 468 | -3 | 2.8～25 |
| 11 | 丙烯酸乙酯 | -71.2 | 99.4 | 345～383 | 9 | 1.4～14 |
| 12 | 丙烯酸正丁酯 | -64.6 | 145～149 | 267～292 | 36 | 1.3～9.9 |
| 13 | 丙烯酸2-乙基己酯 | -90 | 213.5 | 252 | 75.8 | 0.8～6.4 |
| 注1：数据来自《危险化学品安全技术全书（第二版）》。 |  |  |  |  |  |  |

常温丙烯酸为乙B类液体，生产过程中丙烯酸操作温度高于其闪点，故丙烯酸精制单元火灾危险性为甲类。同样丙烯酸丁酯单元火灾危险性分类为甲类、丙烯酸2-乙基己酯单元火灾危险性分类为乙类。

10.1.5  1 敞开式厂房即有利于节省投资、也有利于安全。

2 根据GB 50176第3.1.1条规定，最冷月平均温度小于等于-10℃且平均温度小于等于5 ℃的天数大于等于145d为严寒地区。

- 10.2  结构

10.2.2  1 丙烯酸氧化单元、丙烯酸精制单元的抗震设防类别为乙类，根据GB 50153-2008附录A.1房屋建筑结构抗震设计中的甲类建筑和乙类建筑，其安全等级宜规定为一级。

10.2.3  3 局部荷载如阻聚剂、催化剂装填平台需要根据不同的操作、检修要求确定。

10.2.4  对于框排架建筑物，应执行GB 50011的规定，对于框排架构筑物，应执行GB 50191的规定。

- 11  给水排水

- 11.1  给水

11.1.2  给水系统划分根据实际使用条件与水源条件，可适当增设或合并给水系统。

- 11.2  排水

11.2.4  丙烯酸及酯工厂污染区域较大，污染区块较多，通常设有多个雨水排水口。如果在各排水口设初期雨水和后期清净雨水切换设施，在实际操作中难度很大，宜在末端设置总的切换设施。

11.2.5  工艺装置中污染严重区域主要指丙烯酸氧化单元、丙烯酸精制单元、酯单元多层框架部分，这些区域设备管道布置密集，污染程度相对较大。

- 11.4 给排水管道

11.4.5  丙烯酸及酯工厂排水应考虑弱酸腐蚀。

- 12  暖通空调

- 12.1  供暖

12.1.3  其他供暖方式包括电供暖、热泵及空调供暖。

12.1.5  蒸汽管道上设置自动流量控制阀是为了根据房间温度自动控制蒸汽流量，达到节约蒸汽的目的。自动流量控制阀安装场所为爆炸危险场所时，宜采用气动调节阀。高温水是指100℃以上蒸汽冷凝水。

- 12.2  通风

12.2.1  应结合供暖系统对房间进行冬季通风热平衡计算，根据热平衡计算结果确定送风设备配置空气加热器及空气加热器的加热量。

12.2.2  防止静电积聚的安全措施包括风管防静电接地、风管法兰连接时的防静电跨接。

12.2.3  丙烯酸装置中的地坑深度大于2m，为了防止密度重于空气的易燃易爆气体积聚，保证操作人员人身安全，应设置机械通风。通风机应可以在地坑附近就地手动开停，并宜与可燃气体报警器连锁，自动开启。

12.2.5  当采用通风降温时，应根据机柜的散热量计算通风量，当外窗为固定窗时，尚应考虑补风。通风、空调系统应在房间外墙处考虑防止小动物进入室内的措施及防雨措施。

- 12.3  空调

12.3.4  防爆空调造价较高，所以空调设备应优先设置在安全区，只有当受条件限制无法避开爆炸危险区域时才使用。根据工程具体情况，对于分体式空调机，可以采用非防爆型室内机，只将室外机设为防爆型，节省投资。

12.3.7  国内南方沿海地区空气湿度大，通常应设置除湿设备，此时也应防止除湿设备的凝结水滴入电气机柜。

- 13  消防

- 13.1  室外水消防系统

13.1.5  近20多年石油化工企业新建项目，当设置稳高压消防水系统时，考虑火灾情况下消防自救，均在消火栓附近设消防箱。

- 13.2  室内水消防系统

13.2.2  当管材采用热镀锌焊接钢管时，管径小于等于DN80的宜采用螺纹连接，管径大于等于DN100的宜采用卡箍连接。管材采用普通焊接钢管时，宜采用螺纹连接或焊接。当采用无缝钢管时，宜采用焊接。管道与阀门之间宜采用法兰连接。

- 14  职业安全卫生

- 14.1  安全风险分析及安全设计

14.1.1  依据《首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号），丙烯酸及酯工厂中甲苯、丙烯、丙烯酸、丙烯醛属于重点监管的危险品。

丙烷氧化和丙烯氧化反应属《首批重点监管的危险化工工艺目录》(安监总管三[2009]116号)文件规定的重点监管的危险化工工艺之一。

根据GB 18218-2009规定：丙烯酸及酯工厂构成重大危险源。

- 15  环境保护

- 15.1  一般规定

15.1.2  按照《建设项目环境保护管理条例》及《环境影响评价法》的要求，环境保护设计必须符合《环境影响报告书》及其批复的要求。

- 15.6  水污染事故防控措施

15.6.4  设切断阀在事故状态下切断雨排口，将事故水切换排入事故水收集系统。